Актуально на 25 декабря 2024

Б-2.5. Промысловые трубопроводы для транспортирования нефти, газа и газового конденсата. Вопросы теста с ответами.

В материале вопросы аттестации по промбезопасности, утвержденные Распоряжением Ростехнадзора от 30.07.2024 № 70-рп. 

1. Кем из должностных лиц определяются технические и организационные мероприятия, обеспечивающие безопасность ведения ремонтных работ?
1. Непосредственным руководителем работ подрядной организации по согласованию с руководителем эксплуатирующей организации, объект которой подлежит ремонту.

2. Руководителем эксплуатирующей организации, объект которой подлежит ремонту, совместно с руководителем структурного подразделения ремонтируемого объекта.

3. Руководителем структурного подразделения ремонтируемого объекта совместно с непосредственным руководителем работ подрядной организации.
Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 № 528 п. 118. Руководитель структурного подразделения ремонтируемого объекта и непосредственный руководитель работ подрядной организации совместно определяют технические и организационные мероприятия, обеспечивающие безопасность ведения ремонтных работ.

2. Когда выдается наряд-допуск на проведение ремонтных работ?
1. После выполнения всех мероприятий, предусмотренных планом подготовительных работ.

2. После проверки выполнения всех мероприятий, предусмотренных планом подготовительных работ.

3. После оформления акта-сдачи приемки объекта в ремонт.
Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 № 528 п. 119. Без акта сдачи-приемки объекта в ремонт наряд-допуск на проведение ремонтных работ не выдается.

3. Каким образом принимается в эксплуатацию объект, ремонт которого закончен?
1. На основании положительного заключения экспертизы промышленной безопасности.

2. Совместным приказом руководителей эксплуатирующей и подрядной организаций.

3. По акту сдачи-приемки в эксплуатацию.
4. После закрытия наряда-допуска.

Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 № 528 п. 152. Объект, ремонт которого закончен, должен приниматься по акту сдачи-приемки в эксплуатацию и допускаться к эксплуатации после проверки сборки технологической схемы, снятия заглушек, испытания систем на герметичность, проверки работоспособности систем контроля, сигнализации, управления и противоаварийной защиты, эффективности и времени срабатывания между блочных отключающих (отсекающих) устройств, наличия исправного состояния средств локализации пламени и предохранительных устройств, а также исправного состояния и требуемой эффективности работы вентиляционных систем, соответствия установленного электрооборудования требованиям нормативных технических документов по устройству электроустановок. Должны быть проверены полнота и качество исполнительной ремонтной документации, состояние территории объекта и рабочих мест, готовность работников, эксплуатирующих объект, к осуществлению своих основных обязанностей.

4. Какое количество человек должно быть в составе бригады, выполняющей газоопасные работы внутри емкостей (аппаратов)?
1. Определяется ответственным запроведение газоопасных работ.

2. Не менее двух .
3. Не менее четырех.

4. Не менее одного.

Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 № 528 п. 49. Работу внутри емкостей (аппаратов) следует проводить бригадой в составе не менее двух человек (работающий и наблюдающий). Работающий в емкости (аппарате) должен использовать предохранительный пояс или страховочную привязь с сигнально-спасательной веревкой. При выполнении работ внутри емкости (аппарата) на месте проведения работ должен присутствовать ответственный за проведение газоопасных работ. Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 № 528 п. 50. При необходимости увеличения в емкости (аппарате) большего числа работников должны быть разработаны, внесены в наряд-допуск на проведение газоопасных работ и дополнительно осуществлены меры безопасности, предусматривающие увеличение числа наблюдающих (но не менее двух наблюдающих), порядок входа и эвакуации работников, порядок размещения шлангов, заборных патрубков противогазов, сигнально-спасательных веревок, наличие средств связи и сигнализации на месте проведения работ.

5. Какие из перечисленных требований к лицам, допущенным к выполнению газоопасных работ, не являются обязательными?
1. Не моложе 18 лет.

2. Наличие профильного образования и стажа работы в соответствующей должности не менее 1 года.
3. Прошедшие медицинский осмотр в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

4. Все перечисленные требования являются обязательными.

5. Прошедшие обучение приемам и методам проведения работ.

Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 № 528 п. 6. К газоопасным, огневым и ремонтным работам допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие медицинский осмотр в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и обучение приемам и методам проведения работ.

6. Какие из перечисленных требований для безопасного ведения газоопасных работ указаны неверно?
1. Исключение возможности присутствия на месте проведения газоопасной работы лиц, незанятых ее выполнением.

2. Обеспечение членов бригады СИЗ, спецодеждой, инструментом.

3. Обеспечение контроля за состоянием воздушной среды.

4. Выполнение работ бригадой исполнителей не менее трех человек.
Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 № 528 п. 36. Для безопасного проведения газоопасных работ следует обеспечить: последовательность и режим выполнения газоопасной работы; контроль за состоянием воздушной среды; принятие мер, исключающих допуск на место проведения газоопасной работы лиц, не занятых ее выполнением. Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 № 528 п. 37. Газоопасные работы I группы следует выполнять бригадой исполнителей в составе не менее двух человек. Члены бригады должны быть обеспечены соответствующими средствами индивидуальной защиты органов дыхания и кожных покровов, спецодеждой, спецобувью, инструментом, приспособлениями и вспомогательными материалами.

7. С какой целью во взрывоопасных технологических процессах должны предусматриваться системы противоаварийной защиты, противопожарной защиты и газовой безопасности?
1. Для срабатывания предупредительной сигнализации о возникновении аварийных ситуаций при отклонении от предусмотренных регламентом предельно допустимых параметров во всех режимах работы.

2. Для обеспечения безопасной остановки или перевода процесса в безопасное состояние в случае критического отклонения от предусмотренных технологическим регламентом параметров.
3. Для ликвидации аварийных ситуаций в автоматическом режиме.

4. Для автоматического форсирования технологического процесса.

Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 № 534

 п. 124. Для взрывопожароопасных технологических процессов должны использоваться системы противоаварийной защиты и газовой безопасности, обеспечивающие безопасную остановку или перевод процесса в безопасное состояние, в случае критического отклонения от предусмотренных технологическим регламентом параметров.

8. На какое количество групп подразделяются газоопасные работы в зависимости от степени опасности и на основании чего устанавливается та или иная группа?
1. На 2 в зависимости от того, проводятся работы в закрытом или открытом пространстве.

2. На 3 в зависимости от степени риска проводимых работ.

3. На 2: газоопасные работы, проводимые соформлением наряда-допуска или без оформления.
Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 № 528 п. 12. В зависимости от степени опасности газоопасные работы подразделяются на группы: I - проводимые с оформлением наряда-допуска на проведение газоопасных работ; II - проводимые без оформления наряда-допуска на проведение газоопасных работ, но с обязательной регистрацией таких работ перед их началом в журнале учета газоопасных работ, проводимых без оформления наряда-допуска. Работы по локализации и ликвидации последствий аварий выполняются без наряда-допуска на проведение газоопасных работ до устранения прямой угрозы причинения вреда жизни, здоровью или имуществу других лиц и окружающей среде и проводятся в соответствии с планом мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий.

9. Кто должен разрабатывать перечень газоопасных работ?
1. Каждое структурное подразделение эксплуатирующей организации.
2. Служба производственного контроля эксплуатирующей организации.

3. Газоспасательная служба.

4. Подразделения, которые обязаны готовить объекты к газоопасным работам.

Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 № 528 п. 15. Перечень газоопасных работ разрабатывается руководителем структурного подразделения (производство, цех, отделение, установка, участок), согласовывается с собственной ПАСС(Ф), аттестованной на ведение газоспасательных работ, либо с ПАСС(Ф), с которой заключен договор на обслуживание, со службой производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности или с лицами, назначенными ответственными за осуществление производственного контроля.

10. Кто из должностных лиц определяет структурные подразделения, на которые возлагаются полномочия по согласованию перечня газоопасных работ?
1. Руководитель эксплуатирующей организации.
2. Руководитель службы производственного контроля или лицо, ответственное за осуществление производственного контроля.

3. Главный инженер эксплуатирующей организации.

Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 № 528 п. 15. Руководитель эксплуатирующей организации внутренними документами организации определяет порядок согласования и структурные подразделения, на которые возложены полномочия по согласованию перечня газоопасных работ с учетом требований настоящих Правил.

11. Кто из перечисленных лиц и на какой максимальный срок может продлить наряд-допуск на проведение газоопасных работ?
1. Лицо, зарегистрировавшее наряд-допуск, на 2 дневных рабочих смены.

2. Технический руководитель объекта, на котором выполняются работы, на 1 сутки.

3. Лицо, зарегистрировавшее наряд-допуск на требуемый для окончания работ срок.

4. Руководитель структурного подразделения, или лицо, его замещающее, на 1 дневную рабочую смену.
Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 № 528 п. 20. Если при проведении работ работа оказалась незаконченной, а условия ее проведения не изменились, что подтверждается результатами анализа воздушной среды, и характер работы не изменился, наряд-допуск на проведение газоопасных работ может быть продлен руководителем структурного подразделения или лицом, его замещающим, на место проведения газоопасных работ, но не более чем на одну дневную рабочую смену.

12. Какие мероприятия из перечисленных должен выполнить руководитель структурного подразделения, где будет проводиться газоопасная работа, при подготовке наряда-допуска на ее проведение?
1. Определить место и характер выполняемой газоопасной работы, разработать мероприятия по подготовке объекта к проведению газоопасных работ и последовательность их проведения, мероприятия, обеспечивающие безопасное проведение работ, определить СИЗ, установить режим работы.
2. Определить структурные подразделения организации, с которыми будет взаимодействовать бригада исполнителей при проведении газоопасных работ.

3. Обеспечить работников сертифицированным оборудованием, необходимым для проведения газоопасных работ.

4. Провести обучение и инструктаж персонала, который будет проводить газоопасные работы.

Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 № 528 п. 22. Руководитель структурного подразделения определяет место, характер выполняемой газоопасной работы и совместно с лицами, ответственными за подготовку и проведение газоопасной работы, разрабатывает мероприятия по подготовке объекта к проведению газоопасных работ и последовательность их проведения, а также мероприятия, обеспечивающие безопасное проведение работ, определяет средства индивидуальной защиты, устанавливает режим работы (продолжительность пребывания в средствах защиты, перерывов в работе), порядок (периодичность) контроля воздушной среды.

13. Кто из перечисленных должностных лиц утверждает наряд-допуск на проведение газоопасных работ?
1. Руководитель газоспасательной службы.

2. Руководитель структурного подразделения.

3. Руководитель эксплуатирующей организации.
4. Руководитель службы производственного контроля.

Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 № 528 п. 23. Наряд-допуск на проведение газоопасных работ подписывается руководителем структурного подразделения или лицом, его замещающим, на объекте которого проводится газоопасная работа, согласовывается с собственной ПАСС(Ф), аттестованной на ведение газоспасательных работ в порядке, установленном Положением о проведении аттестации аварийно-спасательных служб, либо с ПАСС(Ф), с которой заключен договор на обслуживание, и утверждается руководителем эксплуатирующей организации или его уполномоченным заместителем либо руководителем филиала или его уполномоченным заместителем. Для объектов магистрального трубопроводного транспорта и подземных хранилищ газа допускается заменять согласование с ПАСС(Ф) на согласование с должностным лицом, дополнительно назначенным распорядительным документом эксплуатирующей организации и аттестованным на знание настоящих Правил, с уведомлением ПАСС(Ф).

14. Кто выполняет подготовку объекта к проведению на нем газоопасной работы?
1. Работники, осуществляющие эксплуатацию объекта.
2. Работники, список которых определяется внутренними документами организации.

3. Работники, осуществляющие эксплуатацию объекта, совместно с работниками аварийно-спасательных подразделений.

4. Работники газоспасательной службы.

Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 № 528 п. 27. Подготовку объекта к проведению на нем газоопасной работы выполняют работники, осуществляющие эксплуатацию объекта под руководством ответственного за подготовку лица.

15. Какие противогазы или аппараты из перечисленных не допустимо использовать для защиты органов дыхания работников внутри емкостей при выполнении газоопасных работ?
1. Шланговые противогазы.

2. Фильтрующие противогазы .
3. Кислородно-изолирующие противогазы.

4. Воздушные изолирующиеаппараты.

Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 № 528 п. 48. Для защиты органов дыхания работников внутри емкостей должны применяться шланговые или кислородно-изолирующие противогазы, или воздушные изолирующие аппараты. Не допускается использование фильтрующих противогазов.

16. При каком условии допустима работа внутри емкости без средств защиты органов дыхания?
1. При условии, что концентрация опасных веществ (паров, газов) не превышает предельно допустимых концентраций в воздухе рабочей зоны, а содержание кислорода не менее 20% объемной доли (внутри емкостей (аппаратов).
2. При условии, что концентрация опасных веществ (паров, газов) не превышает предельно допустимых концентраций в воздухе рабочей зоны, а содержание кислорода не менее 30% объемной доли (внутри емкостей (аппаратов).

3. При условии, что концентрация опасных веществ (паров, газов) превышает предельно допустимые концентрации в воздухе рабочей зоны не более чем на 10%, а содержание кислорода не менее 20% объемной доли (внутри емкостей (аппаратов).

4. При условии, что концентрация опасных веществ (паров, газов) превышает предельно допустимые концентрации в воздухе рабочей зоны не более чем на 10%, а содержание кислорода не менее 25% объемной доли (внутри емкостей (аппаратов).

Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 № 528 п. 53. Работа внутри емкостей (аппаратов) без средств защиты органов дыхания может проводиться при условии, что концентрация опасных веществ (паров, газов) не превышает предельно допустимых концентраций (далее - ПДК) в воздухе рабочей зоны, а содержание кислорода не менее двадцати процентов объемной доли (внутри емкостей (аппаратов) и исключена возможность попадания извне опасных веществ (паров, газов) с записью в наряде-допуске на проведение газоопасных работ и с письменного разрешения лица, утвердившего наряд-допуск.

17. С кем из должностных лиц необходимо согласовывать проведение работ в коллекторах, тоннелях, приямках, колодцах, траншеях и подобных им сооружениях?
1. C руководителями аварийно-спасательных служб.

2. C руководителями структурных подразделений, технологически связанных с объектами, на которых будут проводиться газоопасные работы.
3. C руководителями службы охраны труда и санитарными службами.

4. C руководителями службы производственного контроля.

Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 № 528 п. 59. Проведение работ в коллекторах, тоннелях, колодцах, приямках, траншеях и аналогичных сооружениях следует согласовать с руководителями структурных подразделений, технологически связанных с этими объектами, которыми должны быть приняты меры, исключающие залповые выбросы вредных и пожаровзрывоопасных веществ к месту проведения работ, а также с руководителями других структурных подразделений при проведении работ в местах пересечения общих коммуникаций с записью в наряде-допуске на проведение газоопасных работ и приложением схемы места проведения работ в границах площадок смежных (осях) объектов структурных подразделений, технологически связанных с этими объектами. Копия указанной схемы должна быть передана руководителям структурных подразделений, с которыми согласован наряд-допуск на проведение газоопасных работ.

18. К какой группе газоопасных работ относятся работы по установке (снятию) заглушек, и какой персонал их проводит?
1. К I группе, проводит бригада, определенная нарядом-допуском.

2. КI группе, проводит эксплуатационный персонал.

3. Ко II группе, проводит эксплуатационный персонал.
Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 № 528 п. 62. Работы по установке (снятию) заглушек, отнесенные ко II группе газоопасных работ, проводятся эксплуатационным персоналом в соответствии с мерами безопасности, изложенными в технологическом регламенте, производственных инструкциях по рабочим местам или в специально разрабатываемой эксплуатирующей организацией инструкции с учетом требований настоящих Правил.

19. Куда передается наряд-допуск после его закрытия лицом, ответственным за проведение газоопасных работ?
1. Главному инженеру, руководителю службы производственного контроля, а также в ПАСС(Ф).

2. В ПАСС(Ф) и аварийно-спасательную службу организации.

3. Руководителю структурного подразделения или его заместителю, а также в ПАСС(Ф).
Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 № 528 п. 64. После закрытия наряда-допуска на проведение газоопасных работ лицо, ответственное за проведение газоопасных работ, должно передать руководителю структурного подразделения или лицу, его замещающему, один экземпляр наряда-допуска на проведение газоопасных работ, а второй экземпляр возвратить в ПАСС(Ф) или иную производственную службу, на которую возложены данные полномочия в соответствии с документами эксплуатирующей организации (филиала организации). Оба экземпляра наряда-допуска на проведение газоопасных работ хранятся не менее шести месяцев со дня его закрытия.

20. В каком случае допускается проведение огневых работ на действующих взрывопожароопасных производственных объектах?
1. Допускается при соблюдении дополнительных требований безопасности.

2. Проведение огневых работ не допускается.

3. Допускается при положительном заключении противопожарной службы.

4. Допускается в исключительныхслучаях, когда отсутствует возможность их проведения в специально отведенных для этой цели постоянных местах.
Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 № 528 п. 67. Огневые работы на действующих взрывопожароопасных производственных объектах допускаются в случаях проведения неотложных работ, когда отсутствует возможность их проведения в специально отведенных для этой цели постоянных местах.

21. Какой документацией определяется перечень постоянных мест выполнения огневых работ на территории, на которой находятся взрывопожароопасные производственные объекты?
1. Организационно-распорядительными документами руководителя.
2. Технологическим регламентом.

3. Федеральными нормами и правилами в области промышленной безопасности.

4. Правилами пожарной безопасности.

Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 № 528 п. 70. Перечень постоянных мест проведения огневых работ в эксплуатирующей организации (филиале организации) определяется организационно-распорядительными документами руководителя.

22. Какие требования из перечисленных к перечню постоянных мест выполнения огневых работ на территории, на которой находятся взрывопожароопасные производственные объекты, указаны верно?
1. Указываются привязка каждого постоянного места выполнения огневых работ к территории или помещению объекта, виды, количество первичных средств пожаротушения, ответственные за противопожарное состояние указанных мест и безопасное проведение огневых работ лица.
2. Указываются привязка каждого постоянного места выполнения огневых работ к территории или помещению объекта, виды, количество средств индивидуальной защиты, лица, ответственные за противопожарное состояние организации.

3. Указываются места выполнения огневых работ, виды, количество средств индивидуальной защиты пожаротушения, лица, ответственные за производственный контроль.

Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 № 528 п. 70. Места выполнения огневых работ на территории, на которой находятся взрывопожароопасные производственные объекты, подразделяются на постоянные и временные. К постоянным относятся места в специально оборудованных помещениях или на открытых площадках, на которых исключено образование пожаровзрывоопасных концентраций паров опасных веществ (вне взрывоопасных зон), ежедневно выполняются огневые работы и предусмотрены меры пожарной безопасности на весь период времени их выполнения. Перечень постоянных мест проведения огневых работ в эксплуатирующей организации (филиале организации) определяется организационно-распорядительными документами руководителя. В перечне постоянных мест выполнения огневых работ указываются привязка каждого постоянного места выполнения огневых работ к территории или помещению объекта, а также виды, количество первичных средств пожаротушения и лица, ответственные за обеспечение пожарной безопасности указанных мест и безопасное проведение огневых работ. Постоянные места выполнения огневых работ должны быть обозначены надписью "Граница огневых работ".

23. В течение какого времени действителен выданный бригаде наряд-допуск на проведение огневых работ?
1. В течение двух смен.

2. По решению руководителя структурного подразделения, на объекте которого выполняются огневые работы.

3. До окончания работ на конкретном месте.

4. В течение одной смены .
Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 № 528 п. 71. Наряд-допуск на проведение огневых работ выдается на каждое место и характер работ каждой бригаде, проводящей указанные работы, и действителен в течение одной смены.

24. На какие виды работ из перечисленных, распространяются Правила безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонтных работ?
1. На проведение строительно-монтажных и наладочных работ при строительстве, реконструкции объектов капитального строительства на территории находящихся в эксплуатации опасных производственных объектов.

2. На ведение газоопасных, огневых и ремонтных работ на объектах, использующих сжиженные углеводородные газы.

3. На ведение газоопасных, огневых и ремонтных работ на объектах горнорудной и металлургической промышленности.

4. На ведение газоопасных, огневых и ремонтных работ на опасных производственных объектах, указанных в пункте 1 приложения № 1 к Федеральному закону "О промышленной безопасности опасных производственных объектов".
Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 № 528 п. 3. Требования Правил распространяются на ведение газоопасных, огневых и ремонтных работ, в том числе при проведении земляных работ на опасных производственных объектах, указанных в пункте 2 настоящих Правил, выполняемых работниками эксплуатирующих организаций, а также подрядными организациями при наличии договора на оказание услуг, заключенного в соответствии с законодательством Российской Федерации. Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 № 528 п. 4. Правила не распространяются на проведение: а) строительно-монтажных и наладочных работ при строительстве, реконструкции объектов капитального строительства на выделенной территории находящихся в эксплуатации опасных производственных объектов, доступ на площадку к которым ограничен сплошными ограждающими конструкциями, выполненными из сборных железобетонных, металлических или иных огнестойких материалов, высотой не ниже 2,2 метра, а также на которые исключено поступление паров и газов опасных веществ от действующего производства; б) газоопасных, огневых и ремонтных работ на опасных производственных объектах: горнорудной и металлургической промышленности; тепло- и электроэнергетики, за исключением площадок топливных хозяйств, площадок хранения мазутного топлива и площадок дизельных электростанций, на которых хранятся и транспортируются горючие вещества, указанные в подпункте "в" пункта 1 приложения N 1 к Федеральному закону "О промышленной безопасности опасных производственных объектов"; газораспределения и газопотребления (наружные и внутренние газопроводы, газоиспользующее оборудование), подпадающих под область технического регулирования Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 29 октября 2010 г. N 870 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, N 45, ст.5853; 2018, N 52, ст.8288); объектах, использующих сжиженные углеводородные газы (газонаполнительные станции; газонаполнительные пункты; промежуточные склады баллонов с сжиженным углеводородным газом; резервуарные установки, включая наружные и внутренние газопроводы и технические устройства объектов, использующих сжиженные углеводородные газы в качестве топлива); стационарных автомобильных газозаправочных станций, автомобильных газонаполнительных компрессорных станциях и криогенных автозаправочных станциях газомоторного топлива; линейных объектах магистрального трубопроводного транспорта нефти, газа и газового конденсата, нефтепродуктопроводов, а также объектах бурения и добычи нефти, газа и газового конденсата, обустройства месторождений нефти, газа и газового конденсата, при условии установления требований к организации и безопасному ведению газоопасных, огневых и ремонтных работ в нормативных правовых актах в области промышленной безопасности для этих объектов, а при их отсутствии - в согласованных с профессиональной аварийно-спасательной службой (формированием) документах эксплуатирующей организации (стандартах, инструкциях, положениях, технологических картах), разработанных с учетом требований настоящих Правил и условий эксплуатации опасных производственных объектов.

25. Какие из перечисленных обязанностей руководителя структурного подразделения, на объекте которого будут проводиться огневые работы, указаны неверно?
1. Определение списка лиц, ответственных за подготовку места проведения огневых работ, и лиц, ответственных за выполнение огневых работ.
2. Назначение лиц, ответственных за подготовку и выполнение огневых работ.

3. Определение объема и содержания подготовительных работ и последовательности их выполнения.

4. Определение порядка контроля воздушной среды и выбор средств индивидуальной защиты.

Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 № 528 п. 72. Руководитель структурного подразделения, на объекте которого будут проводиться огневые работы, или лицо, его замещающее, назначает ответственных за подготовку и выполнение огневых работ лиц, определяет объем и содержание подготовительных работ и последовательность их выполнения, характер и содержание огневых работ, порядок контроля воздушной среды и средства индивидуальной защиты, меры по обеспечению пожарной безопасности мест проведения работ (организационные и технические меры пожарной безопасности). Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 № 528 п. 73. Список лиц, ответственных за подготовку места проведения огневых работ, и лиц, ответственных за выполнение огневых работ, должен быть утвержден руководителем эксплуатирующей организации или его уполномоченным заместителем, либо руководителем филиала организации или его уполномоченным заместителем. Список лиц, ответственных за безопасное проведение огневых работ подрядной организацией, должен быть утвержден руководителем подрядной организации и направлен в эксплуатирующую организацию (филиал организации), на объекте которой будут проводиться работы.

26. Какие из перечисленных требований при назначении специалиста ответственным за выполнение огневых работ указаны неверно?
1. Прохождение обучения по пожарной безопасности в объеме знаний требований нормативных правовых актов, регламентирующих пожарную безопасность.

2. Прохождение подготовки и аттестации по промышленной безопасности в объеме общих требований промышленной безопасности.
3. Назначение организационно-распорядительными документами руководителя эксплуатирующей организации ответственным за обеспечение пожарной безопасности.

Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 № 528 п. 74. Лицом, ответственным за подготовку места проведения огневых работ, назначается специалист из числа инженерно-технических работников эксплуатирующей организации (филиала организации), в ведении которого находятся работники, осуществляющие эксплуатацию объекта, не занятый на период проведения подготовительных работ ведением технологического процесса и знающий условия подготовки объекта к выполнению огневых работ. Лицом, ответственным за проведение огневых работ (далее - руководитель работ) назначается специалист из числа инженерно-технических работников эксплуатирующей организации (филиала организации), обученный пожарно-техническому минимуму в объеме знаний требований Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. N 1479 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2020, N 39, ст. 6056), и назначенный организационно-распорядительными документами руководителя эксплуатирующей организации (филиала организации) или лица, его замещающего, ответственного за обеспечение пожарной безопасности. При выполнении подрядной организацией огневых работ на действующем взрывопожароопасном объекте (оборудовании, трубопроводах, коммуникациях, зданиях и сооружениях) руководителем работ должен быть назначен специалист из числа инженерно-технических работников подрядной организации, в ведении которого находятся исполнители огневых работ, с обязательным контролем инженерно-техническим работником эксплуатирующей организации (филиала организации).

27. В каком случае допускается оформление и регистрация наряда-допуска на выполнение огневых работ в электронном виде?
1. Допускаются, если исключена возможность несанкционированного изменения информации в наряде-допуске, а также обеспечены условия его хранения в течение одного года со дня его закрытия.
2. Допускаются по решению руководителя эксплуатирующей организации.

3. Допускаются при наличии внутренних документов организации, устанавливающих порядок использования электронной подписи.

4. Не допускаются.

Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 № 528 п. 130. Допускается оформление и регистрация наряда-допуска на проведение огневых работ в виде электронного документа. При этом должна быть исключена возможность несанкционированного изменения информации в наряде-допуске, а также обеспечены условия хранения наряда-допуска в течение одного года со дня его закрытия.

28. Какие требования из перечисленных к люкам колодцев канализации, расположенным в зоне проведения огневых работ, указаны верно?
1. Крышки колодцев должны быть плотно закрыты и засыпаны слоем песка не менее 10 см в стальном или железобетонном кольце.
2. Крышки колодцев должны быть плотно закрыты, огорожены и отмечены хорошо видимыми опознавательными знаками.

3. Крышки колодцев должны быть плотно закрыты и засыпаны слоем песка не менее 2 см в стальном или железобетонном кольце.

Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 № 528 п. 90. В зоне выполнения огневых работ следует проверить плотность закрытия люков колодцев канализации. Крышки колодцев должны быть засыпаны слоем песка не менее 10 см в стальном или железобетонном кольце.

29. Что из перечисленного должна выполнить подрядная организация до начала проведения плановых остановочных ремонтных работ?
1. Разработатьсетевой (линейный) график выполнения сложных и трудоемких ремонтов.
2. Составить план подготовительных работ.

3. Организовать изготовление необходимых узлов и деталей для замены.

4. Приобрести необходимое оборудование, арматуру, запасные части, трубы, материалы согласно дефектной ведомости.

5. Разработать проект производства работ.
Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 № 528 п. 112. До начала ремонтных работ подрядная организация должна разработать проект производства работ и сетевой (линейный) график выполнения сложных и трудоемких ремонтов.

30. Какой персонал производит подключение к электросетям передвижных электроприемников подрядной организации и их отключение при проведении ремонтных работ?
1. Электротехнический персонал эксплуатирующей организации.
2. Персонал, назначенный руководителем эксплуатирующей организации и определенный в наряде-допуске.

3. Электротехнический персонал подрядной организации в присутствии лица, ответственного за проведение ремонтных работ.

Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 № 528 п. 114. Подключение к электросетям передвижных электроприемников подрядной организации для проведения ремонтных работ с указанием мест подключения, а также их отключение после окончания работ производится электротехническим персоналом эксплуатирующей организации (филиала организации) с записью в оперативном журнале.

31. Каким образом оформляется прохождение инструктажа исполнителями ремонтных работ?
1. Руководитель структурного подразделения ремонтируемого объекта делает отметку в журнале проведения инструктажа и информирует об этом руководителя бригады, которая будет выполнять ремонтные работы.

2. Исполнители ремонтных работ расписываются в журнале проведения инструктажа структурного подразделения ремонтируемого объекта, соответствующая отметка делается в наряде-допуске.
3. Руководитель службы производственного контроля делает записи в журнале проведения инструктажа и отметку в наряде-допуске.

Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 № 528 п. 121. Проведение инструктажа фиксируется в журнале проведения инструктажа структурного подразделения подписями исполнителей ремонтных работ. В наряде-допуске на проведение ремонтных работ делается отметка о проведении инструктажа (дата, подпись).

32. Какие требования из перечисленных необходимо выполнить при проведении земляных работ в ремонтной зоне?
1. Эксплуатирующая организация должна передать подрядной организации наряд-допуск на производство земляных работ, согласованный со структурными подразделениями эксплуатирующей организации.
2. Эксплуатирующая организация должна согласовать с подрядной организацией расстановку знаков, обозначающих границы земляных работ.

3. Подрядная организация согласовывает наряд-допуск на производство земляных работ со структурными подразделениями эксплуатирующей организации, на которые возложено согласование наряда-допуска на производство земляных работ внутренними документами эксплуатирующей организацией.

Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 № 528 п. 127. При проведении земляных работ в ремонтной зоне, а также на территории действующего производства эксплуатирующая организация (филиал организации) должна передать подрядной организации наряд-допуск на производство земляных работ, согласованный со структурными подразделениями эксплуатирующей организации (филиала организации), на которые возложено согласование наряда-допуска на производство земляных работ внутренними документами эксплуатирующей организацией (филиала организации).

33. Какая документация из перечисленной, в соответствии с которой должны выполняться подготовительные работы к проведению ремонтных работ, указана неверно?
1. Проектная или исполнительная документация на объект (чертежи, схемы).

2. Проект производства работ.

3. План подготовительных работ.

4. Проект производства ремонтных работ.
Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 № 528 п. 131. Все работы по подготовке объекта к ремонту выполняются работниками, осуществляющими эксплуатацию объекта, под руководством лица, ответственного за подготовку и сдачу объекта в ремонт, в соответствии с требованиями технологического регламента, инструкций по эксплуатации и безопасному проведению ремонтных работ, включая проведение подготовительных работ к выполнению газоопасных и огневых работ в соответствии с требованиями глав II и III настоящих Правил (при необходимости их проведения).

34. Кто может быть назначен лицом, ответственным за подготовку газоопасной работы?
1. Только руководитель структурного подразделения, где будет проводиться газоопасная работа, или его уполномоченный заместитель.

2. Любой из специалистов организации-заказчика (эксплуатирующей организации).

3. Только специалист из числа инженерно-технических работников эксплуатирующей организации (филиала организации), в ведении которого находятся работники, осуществляющие эксплуатацию объекта (производства, цеха, установки, оборудования), не занятый на период проведения такой работы ведением технологического процесса и знающий безопасные методы, и приемы ведения газоопасных работ.
4. Только специалист, обученный пожарно-техническому минимуму в объеме знаний требований нормативных правовых актов, регламентирующих пожарную безопасность.

Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 № 528 п. 21. Лицом, ответственным за подготовку газоопасной работы, назначается специалист из числа инженерно-технических работников эксплуатирующей организации (филиала организации), в ведении которого находятся работники, осуществляющие эксплуатацию объекта (производства, цеха, установки, оборудования), не занятый на период проведения такой работы ведением технологического процесса и знающий безопасные методы, и приемы ведения газоопасных работ.

35. Какие подготовительные работы из перечисленных к проведению газоопасных работ в пределах площади, где возможно поступление паров и газов опасных веществ, указаны неверно?
1. Устанавливаются предупреждающие знаки "Опасная зона" или "Стой! Опасно для жизни".
2. Обозначается (ограждается) место в пределах площади, где возможно поступление паров и газов опасных веществ.

3. Выставляются посты в целях исключения допуска посторонних лиц в опасную зону по решению лица, ответственного за подготовку газоопасной работы.

Приказ Ростехнадзора от 07.12.2020 № 500 п. 29. Место проведения газоопасной работы в пределах площади, где возможно поступление паров и газов опасных веществ, должно быть обозначено (ограждено), должны быть установлены предупреждающие знаки "Газ" или "Газоопасные работы". По решению лица, ответственного за подготовку газоопасной работы, дополнительно могут быть выставлены посты в целях исключения допуска посторонних лиц в опасную зону.

36. Кому из перечисленных лицо, ответственное за подготовку газоопасных работ, должно сдать объект после выполнения подготовительных работ?
1. Лицу, ответственному за проведение газоопасной работы.
2. Руководителю эксплуатирующей организации.

3. Лицу, ответственному за безопасное ведение технологического процесса на объекте.

4. Начальнику цеха.

5. Пожарной службе эксплуатирующей организации.

Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 № 528 п. 34. После окончания подготовительных работ лицо, ответственное за подготовку газоопасных работ, должно проверить полноту и качество выполненных работ и сдать объект лицу, ответственному за проведение газоопасной работы, с подписью в наряде-допуске.

37. Что из перечисленного допустимо при выполнении газоопасных работ?
1. Увеличивать объем и характер работ, предусмотренных нарядом-допуском на проведение газоопасных работ.

2. Совмещение газоопасных работ и огневых работв одном помещении в случае возможного выделения в зону работ взрывопожароопасных веществ.

3. Совмещение газоопасных работ и огневых работ в непосредственной близости на открытой площадке в случае возможного выделения в зону работ взрывопожароопасных веществ.

4. Выполнение газоопасных работ I группы бригадой исполнителей в составе двух человек.
Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 № 528 п. 35. К проведению газоопасных работ следует приступать только после выполнения всех подготовительных работ и мероприятий, предусмотренных нарядом-допуском на проведение газоопасных работ и производственными инструкциями. Не допускается увеличивать объем и характер работ, предусмотренных нарядом-допуском на проведение газоопасных работ. Не допускается совмещение газоопасных работ и огневых работ в одном помещении, а также в непосредственной близости на открытой площадке в случае возможного выделения в зону работ пожаровзрывоопасных веществ. Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 № 528 п. 37. Газоопасные работы I группы следует выполнять бригадой исполнителей в составе не менее двух человек. Члены бригады должны быть обеспечены соответствующими средствами индивидуальной защиты органов дыхания и кожных покровов, спецодеждой, спецобувью, инструментом, приспособлениями и вспомогательными материалами.

38. Что из перечисленного включают в себя мероприятия, обеспечивающие безопасность выполнения работ внутри аппаратов без средств индивидуальной защиты органов дыхания?
1. Наличие у места проведения работ средств сигнализации и связи (световой, звуковой, радиотелефонной).

2. Непрерывный контроль состояния воздушной среды.

3. Наличие у каждого работающего в емкости (аппарате) предохранительного пояса или страховочной привязи с закрепленной сигнально-спасательной веревкой.

4. Все перечисленное .
Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 № 528 п. 54. Мероприятия, обеспечивающие безопасность выполнения работ внутри емкости (аппарата) без средств индивидуальной защиты органов дыхания, должны быть изложены в производственных инструкциях по рабочим местам или в специально разрабатываемых эксплуатирующей организацией (филиалом организации) инструкциях с учетом требований настоящих Правил, в наряде-допуске на проведение газоопасных работ и включать в себя: непрерывную гарантированную подачу свежего воздуха в емкость (аппарат), обеспечивающую нормальный воздушный режим в аппарате; непрерывный контроль состояния воздушной среды; наличие у места проведения работ средств сигнализации и связи (световой, звуковой, радиотелефонной); наличие у каждого работающего в емкости (аппарате) предохранительного пояса или страховочной привязи с сигнально-спасательной веревкой.

39. Где должны регистрироваться газоопасные работы II группы?
1. В журнале учета газоопасных работ, проводимых без наряда-допуска на проведение газоопасных работ.
2. В журнале регистрации нарядов-допусков на проведение газоопасных работ.

3. В журнале регистрации целевого инструктажа по проведению газоопасных работ.

4. В журнале учета выдачи нарядов-допусков на выполнение работ повышенной опасности.

Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 № 528 п. 19.3 Газоопасные работы II группы должны регистрироваться в журналах учета газоопасных работ, проводимых без наряда-допуска на проведение газоопасных работ.

40. Какие мероприятия необходимо выполнить для проведения огневых работ внутри емкости (аппарата) при выполнении газоопасных работ?
1. Следует к наряду-допуску на выполнение огневых работ оформить наряд-допуск на проведение газоопасных работ (в нарядах-допусках на проведение огневых и газоопасных работ указываются зарегистрированные номера нарядов-допусков).
2. Следует оформить наряд-допуск на выполнение огневых работ, закрыв при этом наряд-допуск на проведение газоопасных работ.

3. Следует к наряду-допуску на проведение газоопасных работ приложить перечень мест выполнения огневых работ.

4. Следует получить письменное разрешение лица, утвердившего наряд-допуск на проведение газоопасных работ, приложив его к наряду-допуску на проведение газоопасных работ.

Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 № 528 п. 106. Для проведения огневых работ внутри емкости (аппарата) к наряду-допуску на выполнение огневых работ следует оформить наряд-допуск на проведение газоопасных работ в соответствии с главой II настоящих Правил (в нарядах-допусках на проведение огневых и газоопасных работ указываются зарегистрированные номера нарядов-допусков).

41. Какие виды работ из перечисленных относятся к подготовительным перед проведением газоопасных работ?
1. Только работы, связанные с подготовкой коммуникаций.

2. Только работы, связанные с подготовкой технологического оборудования и трубопроводов.

3. Только работы, связанные с подготовкой емкостей.

4. Все перечисленные виды работ .
Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 № 528 п. 26. К подготовительным работам относятся все виды работ, связанные с подготовкой емкостей, технологического оборудования и трубопроводов, коммуникаций к проведению газоопасной работы.

42. На какие виды подразделяются ремонтные работы на опасных производственных объектах химических, нефтехимических и нефтегазоперерабатывающих производств?
1. Только плановые ремонтные работы.

2. Только внеплановые ремонтные работы.

3. Только аварийно-восстановительные ремонтные работы.

4. Все перечисленные .
Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 № 528 п. 108. Ремонтные работы подразделяются на следующие виды: плановые ремонтные работы; внеплановые ремонтные работы; аварийно-восстановительные ремонтные работы. К плановым ремонтным работам относятся работы, выполняемые в соответствии с проектной документацией на объект, нормативными техническими документами организации - изготовителя технических устройств и технической документацией эксплуатирующей организации, включая пооперационный контроль качества ремонтных работ, в том числе с применением методов технической диагностики, а также комплексные и индивидуальные испытания. К внеплановым ремонтным работам относятся работы, связанные с отказом оборудования или его аварийным техническим состоянием. К аварийно-восстановительным ремонтным работам относятся работы, выполняемые в минимально необходимом объеме в целях восстановления безопасной работоспособности объекта.

43. Какое мероприятие из перечисленных при выполнении подготовительных работ к проведению огневых работ указано неверно?
1. Место выполнения огневых работ должно быть обеспечено огнетушителем и другими первичными средствами пожаротушения, указанными в наряде-допуске на выполнение огневых работ.

2. При выполнении огневых работ в помещении следует предусмотреть меры защиты от разлета и попадания искр в проемы межэтажных перекрытий, а также лотков и приямков.

3. В помещении в зоне выполнения огневых работ следует обеспечить автоматическое включение системы вентиляции при превышении уровня предельно допустимой концентрации вредных веществ.
4. Сливные воронки, выходы из лотков и другие устройства, связанные с канализацией, в которых могут быть горючие газы и пары, должны быть герметизированы.

5. Все перечисленные.

Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 № 528 п. 91. При выполнении огневых работ в помещении следует предусмотреть меры защиты от разлета и попадания искр в проемы межэтажных перекрытий, а также лотков и приямков, в которых могут накапливаться остатки горючих жидкостей, паров и газов. В помещении в зоне выполнения огневых работ следует обеспечить бесперебойную работу вентиляции (приточная и вытяжная) и естественное проветривание посредством открытия фрамуг и окон. В помещении в зоне выполнения огневых работ следует обеспечить меры по недопущению попадания искр в системы вытяжной вентиляции. Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 № 528 п. 92. Сливные воронки, выходы из лотков и другие устройства, связанные с канализацией, в которых могут быть горючие газы и пары, должны быть герметизированы. Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 № 528 п. 93. Место выполнения огневых работ должно быть обеспечено огнетушителем и другими первичными средствами пожаротушения, указанными в наряде-допуске на выполнение огневых работ.

44. Что из перечисленного должно быть указано на схеме места выполнения огневых работ?
1. Только месторасположение автомобильной техники.

2. Только места размещения сварочного и другого оборудования для проведения огневых работ, места установки предупредительных знаков.

3. Только места расположения запорной арматуры и установки заглушек на технологическом оборудовании и трубопроводах.

4. Только местовыполнения огневых работ и границы опасной зоны, места отбора проб воздуха.

5. Все перечисленное .
Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 № 528 п. 78. На схеме должны быть указаны место выполнения огневых работ и границы опасной зоны, места отбора проб воздуха, места расположения запорной арматуры и установки заглушек на технологическом оборудовании и трубопроводах, места размещения сварочного и другого оборудования для проведения огневых работ, места установки предупредительных знаков, месторасположение автомобильной техники и вспомогательного оборудования, обеспечивающих проведение работ, места размещения первичных средств пожаротушения и пути эвакуации. Место проведения огневых работ на схеме должно быть указано с привязкой к существующим объектам.

45. В каких случаях допускается проведение огневых работ в ночное время суток?
1. В случаях ликвидации или локализации возможных аварий.
2. В случаях когда наряд-допуск подписан руководителем эксплуатирующей организации, на объекте которой будут проводиться огневые работы.

3. В случаях когда наряд-допуск подписан руководителем структурного подразделения, на объекте которого будут проводиться огневые работы.

4. Огневые работы должны проводиться только в дневное время суток.

Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 № 528 п. 68. Огневые работы должны проводиться только в дневное время (дневную рабочую смену), за исключением случаев ликвидации или локализации возможных аварий в соответствии с планом мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий.

46. Кто из перечисленных лиц должен ставить подписи в наряде-допуске на проведение газоопасных работ, подтверждающие выполнение работ в полном объеме и закрытие наряда-допуска?
1. Только руководитель структурного подразделения.

2. Только должностное лицо, ответственное за безопасное ведение технологического процесса на объекте.

3. Только лицо, ответственное за проведение газоопасных работ.

4. Все перечисленные .
Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 № 528 п. 63. После окончания газоопасных работ лицо, ответственное за их проведение, забирает второй экземпляр наряда-допуска, находящийся в ПАСС(Ф), и совместно с руководителем структурного подразделения или лицом, его замещающим (должностным лицом, ответственным за безопасное ведение технологического процесса на объекте), проверяют полноту выполнения газоопасных работ и ставят свои подписи в двух экземплярах наряда-допуска, подтверждающие выполнение работ в полном объеме и закрытие наряда-допуска на проведение газоопасных работ.

47. В каких местах допустимо проведение газоопасных работ без изолирующих средств защиты органов дыхания?
1. В тоннелях.

2. В колодцах.

3. В коллекторах.

4. Не допускается во всех перечисленных местах.
Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 № 528 п. 55. Работа внутри колодцев, коллекторов, в тоннелях и других аналогичных мест без изолирующих средств защиты органов дыхания не допускается.

48. Какие действия из перечисленных необходимо выполнить перед началом проведения газоопасных, огневых и ремонтных работ внутри емкостей при наличии в них перемешивающих устройств с электроприводом?
1. Только вывесить плакаты на емкостях "Газ", "Газоопасные работы".

2. Только вывесить плакаты у емкостей в электрораспределительных устройствах "Не включать: работают люди".

3. Только отключить электропривод от источников питания видимым разрывом.

4. Все перечисленные .
Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 № 528 п. 45. На емкостях (аппаратах) перед началом проведения работ должны быть вывешены предупреждающие плакаты "Газ", "Газоопасные работы", снятие которых допускается после их завершения с разрешения лица, ответственного за проведение газоопасных работ. Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 № 528 п. 46. При наличии в емкостях (аппаратах) перемешивающих устройств с электроприводом последний должен быть отключен от источников питания видимым разрывом. У емкостей (аппаратов) в электрораспределительных устройствах должны быть вывешены плакаты "Не включать: работают люди!", снятие которых допускается после их завершения с разрешения лица, ответственного за проведение газоопасных работ. Отключение (подключение) электропривода от (к) источника(у) питания должно осуществляться электротехническим персоналом эксплуатирующей организации (филиала организации).

49. Какие действия необходимо выполнить перед началом проведения газоопасных, огневых и ремонтных работ внутри емкостей (аппаратов) для оценки качества выполнения подготовительных мероприятий?
1. Произвести продувку инертным газом и воздухом с записью результатов в наряде-допуске.

2. Вывесить предупреждающие плакаты "Газ", "Газоопасные работы".

3. Произвести анализ воздушной среды на содержание опасных веществ (паров, газов).
4. Все перечисленное.

Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 № 528 п. 44. Для оценки качества выполнения подготовительных мероприятий перед началом проведения работ внутри емкостей (аппаратов) следует произвести в них анализ воздушной среды на содержание кислорода и опасных веществ (паров, газов) с записью результатов в наряде-допуске.

50. Какие действия необходимо выполнить с емкостями (аппаратами) перед вскрытием, осмотром, чисткой или ремонтом?
1. Только продувать инертным газом или воздухом.

2. Только отключать от действующего оборудования, систем трубопроводов и коммуникаций с помощью заглушек.

3. Только освобождать от опасных веществ.

4. Только промывать и пропаривать.

5. Все перечисленные .
Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 № 528 п. 43. Емкости (аппараты), подлежащие вскрытию, осмотру, чистке или ремонту, должны быть освобождены от опасных веществ, отключены от действующего оборудования, систем трубопроводов и коммуникаций с помощью стандартных заглушек согласно схеме, прилагаемой к наряду-допуску на проведение газоопасных работ, и в зависимости от свойств находившихся в них опасных веществ промыты, пропарены, продуты инертным газом и воздухом.

51. Какие действия необходимо выполнить для обеспечения безопасного проведения подготовительных и газоопасных работ?
1. Провести инструктаж работникам подрядных организаций об основных опасных факторах производства.
2. Предупредить работников, занятых ведением технологического процесса, о проводимых газоопасных работах с записью в журнале ведения технологического процесса (вахтенный журнал, журнал приема-сдачи смен).
3. Во время проведения подготовительных работ выявить участки возможного выделения в зону работ взрывопожароопасных веществ с целью дальнейшего совмещения газоопасных и огневых работ в одном помещении.

4. Лицу, ответственному за проведение газоопасной работы, проверить полноту и качество выполненных подготовительных работ после их окончания.

Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 № 528 п. 33. Для обеспечения безопасного проведения подготовительных работ и самих газоопасных работ следует: предупредить работников, занятых ведением технологического процесса, о проводимых газоопасных работах с записью в журнале ведения технологического процесса (вахтенный журнал, журнал приема-сдачи смен); провести инструктаж работникам подрядных организаций об основных опасных факторах производства. Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 № 528 п. 34. После окончания подготовительных работ лицо, ответственное за подготовку газоопасных работ, должно проверить полноту и качество выполненных работ и сдать объект лицу, ответственному за проведение газоопасной работы, с подписью в наряде-допуске.

52. Что из перечисленного учитывается при разработке документов (стандартов, инструкций), уточняющих и конкретизирующих требования к ведению газоопасных, огневых и ремонтных работ?
1. Результаты согласования документов (стандартов, инструкций) с газоспасательной службой, службой производственного контроля и территориальными органами Ростехнадзора.

2. Взрывопожароопасные показатели обращающихся в технологическом процессе опасных веществ.
3. Особенности и условия проведения газоопасных работ во время грозы.

4. Физико-химические свойства обращающихся в технологическом процессе опасных веществ.
Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 № 528 п. 7. В эксплуатирующих организациях должны быть разработаны документы (стандарты, инструкции, положения, технологические карты), уточняющие и конкретизирующие требования организации и проведения газоопасных, огневых и ремонтных работ на опасных производственных объектах, в том числе порядок проведения инструктажа ответственных лиц и исполнителей указанных работ, с учетом пожаровзрывоопасных показателей и физико-химических свойств, обращающихся в технологическом процессе опасных веществ.

53. Что из перечисленного допустимо в случае замерзания влаги в технологическом трубопроводе?
1. Пользоваться крюками, ломами и трубами для открытия замерзших задвижек, вентилей и других запорных приспособлений.

2. Отогревание замерзших спусков (дренажей) трубопроводов, аппаратов при открытой задвижке, а также открытым огнем.

3. Отогревание замерзших спусков (дренажей) трубопроводов, аппаратов открытым огнем.

4. Все ответы неверны .
Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 № 534Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 № 534

 п. 579. Разогрев ледяной пробки в трубопроводе должен производиться паром или горячей водой, начиная с конца замороженного участка.  п. 580. Запрещается отогревание замерзших спусков (дренажей) трубопроводов, аппаратов при открытой задвижке, а также открытым огнем. Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 № 534 п. 581. Не допускается пользоваться крюками, ломами и трубами для открытия замерзших задвижек, вентилей и других запорных приспособлений.

54. Что должно предусматриваться в оперативной части плана мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий?
1. Способы оповещения об аварии (например, сирена, световая сигнализация, громкоговорящая связь, телефон), пути выхода людей из опасных мест и участков в зависимости от характера аварии, действия работников, ответственных за эвакуацию людей и проведение предусмотренных мероприятий, режимы работы вентиляции при возникновении аварии, необходимость и последовательность выключения электроэнергии, ограничение допуска персонала в аварийную зону.
2. Места нахождения средств для спасения людей и ликвидации аварий.

3. Действия газоспасателей, пожарных и других подразделений.

4. Все виды возможных аварий на данном объекте.

5. Мероприятия по спасению людей и ликвидации аварии.

6. Все перечисленное.

Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 № 534 Приложение № 6 п. 5.1 5. ПЛА должен содержать: 5.1. Оперативную часть, в которой должны быть предусмотрены все виды возможных аварий на данном объекте, определены мероприятия по спасению людей и ликвидации аварии, а также лица, ответственные за выполнение мероприятий, и исполнители, места нахождения средств для спасения людей и ликвидации аварий, действия газоспасателей, пожарных и других подразделений. Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 № 534 Приложение № 6 п. 6. В оперативной части ПЛА должны быть предусмотрены: 6.1. Способы оповещения об аварии (например, сирена, световая сигнализация, громкоговорящая связь, телефон), пути выхода людей из опасных мест и участков в зависимости от характера аварии. 6.2. Действия работников, ответственных за эвакуацию людей и проведение предусмотренных мероприятий. 6.3. Режим работы вентиляции при возникновении аварии, в том числе включение аварийной вентиляции (при наличии). 6.4. Необходимость и последовательность выключения электроэнергии, остановки оборудования, аппаратов, перекрытия источников поступления вредных и опасных веществ. 6.5. Выставление на путях подхода (подъезда) к опасным местам постов для контроля за пропуском в загазованную и опасную зоны. 6.6. Способы ликвидации аварий в начальной стадии. Первоочередные действия работников по ликвидации аварий, предупреждению увеличения их размеров и осложнений. Осуществление мероприятий по предупреждению тяжелых последствий аварий. Порядок взаимодействия с ПАСФ.

55. С какой периодичностью должны проводиться обследования переходов через водные преграды?
1. Ежегодно .
2. Сроки устанавливаются документацией эксплуатирующей организацией в зависимости от скорости коррозионно-эрозионных процессов с учетом опыта эксплуатации аналогичных внутрипромысловых трубопроводов.

3. Ежеквартально.

4. Не реже одного раза в четыре года.

Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 № 534 п. 975. Обследование переходов через водные преграды необходимо выполнять ежегодно в пределах их границ.

56. С какой периодичностью должна проводиться привязка места расположения подводного перехода к пикетам трассы на подводных переходах через судоходные и несудоходные реки шириной зеркала воды в межень 25 м и более?
1. Не менее одного раза в 4 года .
2. Каждый раз при обнаружении нарушения расположения балластировочных грузов.

3. При обнаружении оголенных участков, но не реже одного раза в год.

4. Не регламентируется.

Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 № 534 п. 978. На подводных переходах через судоходные и несудоходные реки шириной зеркала воды в межень 25 м и более не менее одного раза в 4 года должны быть проведены следующие работы: привязка места расположения подводного перехода к пикетам трассы; разбивка промерных створов; определение состояния балластировки и изоляции на размытых участках ПТ; определение направления и скорости течения; построение продольного профиля перехода (с указанием глубины водоема и залегания ПТ, пикетажа), контроль состояния защитного покрытия.

57. Для какого из перечисленных условий состояние перехода промыслового трубопровода (ПТ) считается исправным?
1. Для всех перечисленных условий состояние перехода ПТ не считается исправным.

2. Понижение отметок дна в зоне перехода на 0,3 м.
3. Нарушение расположения балластных грузов.

4. Наличие вибрации ПТ под воздействием течения.

Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 № 534 п. 979. Состояние перехода ПТ считается исправным при следующих условиях: заглубление ПТ в дно на всем протяжении руслового участка соответствует проектным и нормативным требованиям; дно устойчиво и берега практически недеформируемы; балластировка, антикоррозионная изоляция, толщина стенки соответствуют требованиям нормативых технических документов; отсутствуют утечки транспортируемой среды в окружающую среду; состояние информационных знаков и реперов соответствует требованиям нормативных технических документов; состояние защитного кожуха соответствует нормативным требованиям. Состояние перехода считается неисправным при следующих условиях: наличие на ПТ оголенных и провисающих участков; повреждение антикоррозионной изоляции; наличие вибрации ПТ под воздействием течения; уменьшение толщины стенки ПТ до отбраковочной толщины; наличие трещин и мест утечки продукта; отсутствие части балластных грузов и нарушения в их расположении; понижение отметок дна в зоне перехода свыше 0,5 м; значительные повреждения крепления берегов в подводной части с оголением ПТ.

58. С какой периодичностью проводится обследование переходов через железные и автомобильные дороги общего пользования?
1. Обследование переходов через железные дороги - ежегодно, а через автомобильные дороги - один раз в два года.

2. Обследование переходов через железные и автомобильные дороги общего пользования проводится в составе общих работ по ревизии.

3. Обследование переходов через железные дороги и через автомобильные дороги проводится ежегодно.
Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 № 534 п. 981. Обследование переходов через железные и автомобильные дороги общего пользования необходимо выполнять ежегодно в пределах их границ.

59. С какой периодичностью проводится обследование переходов через железные и автомобильные дороги общего пользования для промысловых трубопроводов, проложенных методом наклонно-направленного бурения?
1. Обследование переходов через железные дороги и через автомобильные дороги проводится ежегодно.

2. Обследование переходов через железные и автомобильные дороги общего пользования проводится в составе общих работ по ревизии.
3. Обследование переходов через железные дороги - ежегодно, а через автомобильные дороги - один раз в два года.

Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 № 534 п. 982. Обследование переходов через железные и автомобильные дороги общего пользования для ПТ, проложенных методом наклонно-направленного бурения, а также переходов автомобильных дорог необщего пользования необходимо проводить в составе общих работ по ревизии.

60. Кем составляется акт, в котором делается вывод о техническом состоянии перехода промыслового трубопровода (ПТ) через железные и автомобильные дороги, на основании данных, полученных при обследовании переходов ПТ?
1. Эксплуатирующей организацией .
2. Сторонней ремонтной организацией.

3. Проектной организацией.

4. Комиссией из представителей эксплуатирующей организации и проектной организации.

Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 № 534 п. 984. На основании данных, полученных при обследовании, эксплуатирующей организацией составляется акт, в котором делается вывод о техническом состоянии перехода ПТ.

61. Кем утверждается инструкция (мероприятия), в соответствии с которой проводятся испытания промыслового трубопровода (ПТ) на прочность и проверка на герметичность ПТ?
1. Техническим руководителем эксплуатирующей организации.
2. Руководителем ремонтной бригады.

3. Комиссией эксплуатирующей организации.

4. Руководителем эксплуатирующей организации.

Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 № 534 п. 989. Испытания ПТ на прочность и проверка на герметичность ПТ проводятся в соответствии с инструкцией (мероприятиями), разработанной с учетом особенностей конкретного ПТ и утвержденной техническим руководителем эксплуатирующей организации.

62. В каком случае из перечисленных испытания участка промысловых трубопроводов на прочность и проверка на герметичность не проводятся?
1. Если на участке проводились работы по внутритрубной диагностике.
2. Если толщина стенки участка промысловых трубопроводов уменьшилась, но не достигла критической величины, определяемой в соответствии с расчетом критической толщины стенки и деталей промысловых трубопроводов.

3. Испытания на прочность и проверка на герметичность участков промысловых трубопроводов проводятся всегда.

4. После замены участка промысловых трубопроводов при капитальном ремонте на трубы, которые прошли испытания на прочность и проверку на герметичность на заводе-изготовителе.

Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 № 534 п. 990. Параметры испытаний (протяженность участка, испытательное давление, время выдержки под испытательным давлением и цикличность изменений давления при испытаниях) должна устанавливать эксплуатирующая организация (при необходимости совместно со специализированной организацией) с учетом технического состояния ПТ, условий прокладки, профиля трассы, физико-химических свойств материала труб и других данных, характеризующих условия работы ПТ. Если на участке проводились работы по внутритрубной диагностике, то испытания на прочность и проверку на герметичность выполнять не требуется.

63. В каком случае допускается не проводить испытание всего промыслового трубопровода после замены какого-либо его участка?
1. После замены участка промыслового трубопровода всегда проводится испытание всего промыслового трубопровода.

2. Если участок перед врезкой в промысловый трубопровод прошел ревизию в срок, не превышающий 6 месяцев, а гарантийные стыки (места присоединения к промысловому трубопроводу) были подвергнуты неразрушающему контролю радиографической дефектоскопией.

3. Если гарантийные стыки(места присоединения к промысловому трубопроводу) выполнялись аттестованными сварщиками под непосредственным контролем ответственного за производство сварочных работ.

4. Если участок перед врезкой в промысловый трубопровод прошел испытание, а гарантийныестыки (места присоединения к промысловому трубопроводу) были подвергнуты двойному неразрушающему контролю.
Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 № 534 п. 995. Допускается не проводить испытание всего ПТ после замены его участка при условии, что сам участок перед врезкой в ПТ прошел испытание, а гарантийные стыки (места присоединения к ПТ) были подвергнуты двойному неразрушающему контролю.

64. С какой периодичностью проводится очистка промыслового трубопровода (ПТ) очистными устройствами?
1. Периодичность очистки промыслового трубопровода устанавливается графиком, утвержденным техническим руководителем или уполномоченным им лицом эксплуатирующей организации.
2. Периодичность очистки ПТ устанавливается типовой инструкцией по проведению очистки внутренней полости промыслового трубопровода пропуском очистных устройств в зависимости от свойств транспортируемой среды.

3. Периодичность очистки промыслового трубопровода очистными устройствами определяется специализированной организацией, но не реже одного раза в год.

4. Каждый раз при снижении пропускной способности промыслового трубопровода на 10% от номинальной.

Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 № 534 п. 997. Периодичность очистки ПТ очистными устройствами определяется индивидуально для каждого ПТ в зависимости от особенностей его эксплуатации и свойств транспортируемой среды на основании графиков, утвержденных техническим руководителем или уполномоченным им лицом эксплуатирующей организации.

65. На кого возлагается ответственность за организацию и проведение работ по очистке промыслового трубопровода (ПТ)?
1. На эксплуатирующую организацию .
2. Ответственность определяется договором между эксплуатирующей организацией и подрядной организацией, проводящей очистку ПТ.

3. На специализированную подрядную организацию, проводящую очистку ПТ.

Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 № 534 п. 998. Ответственность за организацию, проведение работ по очистке ПТ и контроль за выполнением планов очистки возлагается на эксплуатирующую организацию.

66. В случае возникновения необходимости проведения газоопасных работ, не включенных в утвержденный перечень газоопасных работ, каким образом они должны выполняться?
1. По наряду-допуску на проведение газоопасных работ с последующим их внесением в перечень газоопасных работ в десятидневный срок.
2. По распоряжению на проведение газоопасных работ с последующим их внесением в перечень газоопасных работ.

3. Выполнение работ, не включенных в утвержденный перечень газоопасных работ, не допускается.

Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 № 528 п. 17. В случае возникновения необходимости проведения газоопасных работ, не включенных в утвержденный перечень газоопасных работ, они должны выполняться по наряду-допуску на проведение газоопасных работ в соответствии с требованиями настоящих Правил с последующим их внесением в перечень газоопасных работ в десятидневный срок.

67. Какое из перечисленных требований по проведению очистки промыслового трубопровода (ПТ) является верным?
1. Используемые очистные устройства должны иметь комплект разрешительной и эксплуатационной документации.
2. Работы по очистке ПТ должны выполняться в соответствии с мероприятиями, разработанными подрядной организацией, проводящей очистку ПТ, согласованными с эксплуатирующей организацией.

3. Переключение технологических линий при запуске, пропуске и приеме очистных устройств выполняется работниками только по указанию руководителя работ.
Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 № 534 п. 999. Работы по очистке ПТ должны выполняться в соответствии с инструкциями или мероприятиями, разработанными эксплуатирующей организацией и утвержденными техническим руководителем эксплуатирующей организации. Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 № 534 п. 1000. Используемые очистные устройства должны иметь комплект разрешительной и эксплуатационной документации. Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 № 534 п. 1001. Переключение технологических линий при запуске, пропуске и приеме очистных устройств выполняется работниками только по указанию руководителя работ.

68. Что допускается во время очистки внутренней полости промысловых трубопроводов (ПТ)?
1. Проведение ремонтно-строительных работ в охранной зоне ПТ.

2. Присутствие на площадках узлов запуска и приема средств очистки и диагностики лиц, не участвующих в проведении очистных работ.

3. Переезд трассы ПТ транспортом и механизмами.

4. Все перечисленное допускается.

5. Оборудование площадок приема и запуска средств очистки и диагностики конструкцией, предотвращающей вылет очистного устройства за пределы площадки.
Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 № 534 п. 1002. Во время очистки категорически запрещается: проведение каких-либо ремонтно-строительных работ в охранной зоне ПТ; присутствие на площадках узлов запуска и приема СОД лиц, не участвующих в проведении очистных работ; переезд трассы ПТ транспортом и механизмами.

69. Какие из перечисленных методов ремонта в соответствии с Федеральными нормами и правилами в области промышленной безопасности "Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности" относятся к методам текущего ремонта промыслового трубопровода?
1. Установка ремонтной конструкции.
2. Установка чопиков.

3. Замена изоляции.

4. Замена ЭХЗ.

Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 № 534 п. 1006. При текущем ремонте дефектов ПТ применяются следующие методы текущего ремонта: шлифовка; заварка; вырезка дефекта - замена катушки, трубы или плети; установка ремонтной конструкции.

70. В каком случае допускается применение ремонтных конструкций, не имеющих маркировку и сертификаты на применяемые материалы, при ремонте промысловых трубопроводов (ПТ)?
1. При условии, что информация о проведенных ремонтах вносится в паспорт ПТ.

2. При согласовании со специализированной сторонней организацией.

3. При согласовании с Ростехнадзором.

4. Не допускается ни в каком случае.
Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 № 534 п. 1009. Применение ремонтных конструкций, не имеющих маркировку и сертификаты на применяемые материалы, запрещается.

71. Какие действия предусматривает вывод из эксплуатации промыслового трубопровода?
1. Остановку технических устройств и сооружений промыслового трубопровода в целом с прекращением транспортирования сред, за исключением технических устройств, необходимых для обеспечения сохранности остановленных объектов, на срок от 1 до 12 месяцев.
2. Остановку технических устройств и сооружений промыслового трубопровода в целом с прекращением транспортирования сред на срок более 12 месяцев.

3. Остановку технических устройств и сооружений промыслового трубопровода в целом с прекращением транспортирования сред, за исключением технических устройств, необходимых для обеспечения сохранности остановленных объектов, на срок более 12 месяцев.

4. Остановку технических устройств и сооружений промыслового трубопровода в целом с прекращением транспортирования сред на срок от 3 до 6 месяцев.

Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 № 534 п. 1614. Вывод из эксплуатации ПТ предусматривает остановку технических устройств и сооружений ПТ в целом или его объектов (далее - объекты ПТ) с прекращением транспортирования сред, за исключением технических устройств, необходимых для обеспечения сохранности остановленных объектов, на срок от 1 до 12 месяцев.

72. Какой из перечисленных документов не оформляется при выводе из эксплуатации объектов промысловых трубопроводов (ПТ)?
1. Приказ руководителя эксплуатирующей организации.

2. План мероприятий по выводу из эксплуатации объектов ПТ.

3. Уведомление о выводе из эксплуатации объектов ПТ, направляемое в территориальный орган Ростехнадзора.
4. Все приведенные документы оформляются при выводе из эксплуатации объектов ПТ.

5. Акт выполнения плана мероприятий по выводу из эксплуатации объектов ПТ.

Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 № 534 п. 1615. Вывод из эксплуатации объектов ПТ осуществляется на основании приказа руководителя эксплуатирующей организации при наличии плана мероприятий по выводу из эксплуатации объектов ПТ, утвержденного техническим руководителем эксплуатирующей организации. Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 № 534 п. 1617. Выполнение плана мероприятий по выводу из эксплуатации объектов ПТ оформляется актом эксплуатирующей организации с записью в паспорте ПТ. Акт хранится совместно с паспортом ПТ.

73. Какие данные должен в обязательном порядке содержать план мероприятий по выводу из эксплуатации объектов промысловых трубопроводов (ПТ)?
1. Периодический контроль состояния ПТ на период вывода из эксплуатации.
2. Краткое изложение причины вывода объектов ПТ из эксплуатации.

3. Сроки завершения работ .
Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 № 534 п. 1616. План мероприятий по выводу из эксплуатации объектов ПТ должен содержать: регистрационный номер ОПО в государственном реестре ОПО, наименование, месторасположение и общие технические характеристики объектов ПТ, которые планируются вывести из эксплуатации; перечень работ, связанных с приведением в безопасное состояние объектов ПТ; сроки завершения работ; периодический контроль состояния ПТ на период вывода из эксплуатации с учетом требований к техническим устройствам, содержащихся в руководствах по эксплуатации заводов-изготовителей, и с указанием лиц, ответственных за их проведение; меры, обеспечивающие безопасность; иные действия, необходимые для проведения работ по выводу из эксплуатации объектов ПТ и обеспечению требований промышленной безопасности.

74. В течение какого срока со дня вывода объектов промысловых трубопроводов (ПТ) из эксплуатации принимается решение о вводе ПТ в эксплуатацию?
1. Не позднее 12 месяцев .
2. Не позднее 6 месяцев.

3. Не позднее 24 месяцев.

4. Не позднее 3 месяцев.

Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 № 534 п. 1618. Руководителем эксплуатирующей организации принимается решение о вводе ПТ в эксплуатацию, консервации или ликвидации не позднее 12 месяцев со дня вывода объектов ПТ из эксплуатации.

75. На каком основании осуществляется ввод в эксплуатацию объектов промысловых трубопроводов (ПТ) после консервации или вывода из эксплуатации объектов ПТ?
1. На основании приказа руководителя эксплуатирующей организации.
2. На основании приказа технического руководителя эксплуатирующей организации.

3. На основании приказа лица, ответственного за проведение периодического контроля состояния ПТ на период вывода из эксплуатации.

4. На основании приказа инспектора территориального органа Ростехнадзора.

Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 № 534 п. 1619. Ввод в эксплуатацию объектов ПТ осуществляется на основании приказа руководителя эксплуатирующей организации.

76. После чего осуществляется ввод в эксплуатацию объектов промысловых трубопроводов (ПТ) по прежнему назначению, если срок вывода из эксплуатации составляет 12 месяцев?
1. Ввод в эксплуатацию осуществляется после пробной эксплуатации ПТ не менее 72 часов.

2. Ввод в эксплуатацию осуществляется после проведения экспертизы промышленной безопасности.

3. Ввод в эксплуатацию осуществляется после проведения работ по ревизии при условии, что срок эксплуатации не превышает нормативный.
4. Ввод в эксплуатацию осуществляется после проведения ультразвуковой толщинометрии стенки ПТ или внутритрубной диагностики.

Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 № 534 п. 1620. Ввод в эксплуатацию объектов ПТ по прежнему назначению, остановленных на срок свыше 3 месяцев, производится после пробной эксплуатации ПТ не менее 72 часов, а по истечении 12 месяцев - только после проведения работ по ревизии при условии, что срок эксплуатации не превышает нормативный или продленный на основании ЭПБ.

77. После чего осуществляется ввод в эксплуатацию объектов промысловых трубопроводов (ПТ) по прежнему назначению, остановленных на срок свыше 3 месяцев?
1. После пробной эксплуатации ПТ не менее 72 часов.
2. После пробной эксплуатации ПТ не менее 24 часов.

3. После проведения работ по ревизии.

4. После проведения экспертизы промышленной безопасности.

Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 № 534 п. 1620. Ввод в эксплуатацию объектов ПТ по прежнему назначению, остановленных на срок свыше 3 месяцев, производится после пробной эксплуатации ПТ не менее 72 часов, а по истечении 12 месяцев - только после проведения работ по ревизии при условии, что срок эксплуатации не превышает нормативный или продленный на основании ЭПБ.

78. Какое из перечисленных мероприятий необходимо произвести в дополнение к плану мероприятий по выводу из эксплуатации при принятии решения о консервации и ликвидации объектов промысловых трубопроводов (ПТ)?
1. Освобождение от продукта и отсечение от действующих коммуникаций с установкой концевых заглушек.

2. Обработку оборудования и ПТ, работавших с токсичными веществами.

3. Осмотр состояния объекта ПТ (с периодичностью, установленной эксплуатирующей организацией, но не реже одного раза в год).

4. Все перечисленные мероприятия .
Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 № 534 п. 1621. При принятии решения о консервации или ликвидации объектов ПТ необходимо в дополнение к плану мероприятий по выводу из эксплуатации объектов ПТ произвести: осмотр состояния объекта ПТ (с периодичностью, установленной эксплуатирующей организацией, но не реже одного раза в год); освобождение от продукта и отсечение от действующих коммуникаций с установкой концевых заглушек; обработку (нейтрализация, дегазация) оборудования и ПТ, работавших с токсичными веществами; иные мероприятия в зависимости от условий эксплуатации и технического состояния объектов ПТ.

79. Каким образом устанавливается срок консервации объектов промысловых трубопроводов?
1. Срок консервации определяется проектной организацией, но не должен превышать 3 лет со дня принятия решения о консервации.
2. Срок консервации определяется эксплуатирующей организацией, но должен превышать 3 лет со дня принятия решения о консервации.

3. Срок консервации определяется эксплуатирующей организацией, но должен превышать 5 лет со дня принятия решения о консервации.

4. Срок консервации определяется проектной организацией, но должен превышать 5 лет со дня принятия решения о консервации.

Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 № 534 п. 1622. Срок консервации объектов ПТ определяется проектной организацией, но не должен превышать 3 лет со дня принятия решения о консервации.

80. В какой срок производится ликвидация объектов промысловых трубопроводов?
1. В срок не позднее 5 лет со дня принятия решения о ликвидации.
2. В срок не позднее 3 лет со дня принятия решения о ликвидации.

3. Срок определяется эксплуатирующей организацией в соответствии с документацией, подлежащей экспертизе промышленной безопасности.

4. Срок определяется экспертной организацией на основании заключения экспертизы промышленной безопасности.

Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 № 534 п. 1625. Ликвидация объектов ПТ должна быть произведена в срок не позднее 5 лет со дня принятия решения о ликвидации.

81. В течение какого срока организация, эксплуатирующая промысловые трубопроводы, обязана хранить проектную и исполнительную документацию, в порядке определенном руководителем организации?
1. В течение всего срока эксплуатации ОПО (до ликвидации).
2. В течение всего срока эксплуатации ОПО и 15 лет после его ликвидации.

3. В течение всего срока эксплуатации ОПО и 10 лет после его ликвидации.

4. В течение всего срока эксплуатации ОПО и года после его ликвидации.

Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 № 534 п. 882. Организация, эксплуатирующая ПТ, обязана в течение всего срока эксплуатации ОПО (до ликвидации) хранить проектную и исполнительную документацию в порядке, определенном руководителем организации.

82. При каком способе прокладки промысловых трубопроводов (ПТ) должна быть обеспечена надежная и безопасная эксплуатация ПТ с учетом рельефа, грунтовых и природно-климатических условий?
1. При всех способах прокладки ПТ.
2. При подземной прокладке ПТ.

3. При надземной прокладке ПТ.

4. При наземной прокладке ПТ.

Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 № 534 п. 74. Независимо от способа прокладки (подземный, наземный, надземный) должна быть обеспечена надежная и безопасная эксплуатация ПТ с учетом рельефа, грунтовых и природно-климатических условий.

83. С учетом каких характеристик должны приниматься решения о сроках, способах, объемах проведения работ по реконструкции, техническому перевооружению и капитальному ремонту промысловых трубопроводов (ПТ)?
1. С учетом предписаний территориального органа Ростехнадзора.

2. С учетом согласования с привлекаемой организацией, имеющей право (аттестованной) на проведение указанных работ.

3. С учетом анализа результатов ревизии ПТ.
4. С учетом срока службы ПТ.
Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 № 534 п. 102. Решения о сроках, способах и объемах проведения работ по реконструкции, техническому перевооружению и капитальному ремонту ПТ должны приниматься с учетом анализа результатов ревизии и срока службы ПТ.

84. Кем выдается письменное разрешение на производство работ по реконструкции, техническому перевооружению и капитальному ремонту, на основании которого исполнитель может приступить к их выполнению?
1. Эксплуатирующей организацией .
2. Территориальным органом Ростехнадзора.

3. Организацией, осуществляющей экспертизу промышленной безопасности.

4. Проектной организацией.

Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 № 534 п. 103. Производство работ по реконструкции, техническому перевооружению и капитальному ремонту следует начинать после выполнения подготовительных мероприятий, приемки объектов исполнителем работ и письменного разрешения руководства эксплуатирующей организации на производство работ.

85. Кого должны известить производители работ при реконструкции, техническом перевооружении и капитальном ремонте промысловых трубопроводов (ПТ) на территории населенного пункта о начале и сроках проведения этих работ?
1. Орган местного самоуправления .
2. Территориальный орган Ростехнадзора.

3. Территориальный орган Ростехнадзора и орган местного самоуправления.

4. Территориальный орган Ростехнадзора, территориальный орган МЧС и орган местного самоуправления.

Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 № 534 п. 104. Перед началом выполнения работ по реконструкции, техническому перевооружению и капитальному ремонту ПТ производители работ должны известить о начале и сроках проведения работ организации (собственников), эксплуатирующие сооружения, проходящие в одном техническом коридоре с ПТ, а также органы местного самоуправления, в случае если указанные работы проводятся на территории или защитная зона строящихся объектов заходит на территорию населенных пунктов.

86. Какие сведения из перечисленных не указываются в обязательном порядке в организационно-распорядительном документе для остановки на ремонт объекта или оборудования?
1. Наличие плана мероприятий по локализации аварий и ликвидации их последствий.
2. Непосредственный руководитель работ и лица ответственные за подготовку к ремонтным работам.

3. Наличие разрешения на проведение ремонтных работ.
4. Сроки остановки, подготовки, ремонта и пуска объекта или оборудования.

Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 № 528 п. 110. Основанием для остановки на ремонт объекта на территории действующего производства является организационно-распорядительный документ руководителя эксплуатирующей организации (филиала организации) или его уполномоченного заместителя. Основанием для остановки на ремонт отдельных единиц оборудования, технических устройств, коммуникаций в действующем производстве структурного подразделения является организационно-распорядительный документ руководителя структурного подразделения или лица, его замещающего. В организационно-распорядительном документе должны быть указаны непосредственный руководитель работ (при выполнении работ подрядной организацией - представитель подрядной организации), а также лица, ответственные за подготовку объекта в целом или оборудования, технических устройств, коммуникаций к ремонту, из числа специалистов, в ведении которых находятся работники, осуществляющие эксплуатацию объекта или оборудования, и за проведение мероприятий, необходимых для обеспечения безопасности работ в период проведения ремонта и для оперативной связи с подрядной организацией. В организационно-распорядительном документе должны быть указаны также сроки остановки, подготовки, ремонта и пуска объекта или оборудования, технических устройств, коммуникаций в эксплуатацию

87. Какое из перечисленных требований при строительстве, реконструкции, техническом перевооружении и капитальном ремонте промысловых трубопроводов (ПТ) указано неверно?
1. Заполнение и комплексное опробование должно проводиться в соответствии с планом мероприятий, установленным проектной документацией.

2. Всеперечисленные требования указаны верно.
3. Заполнение ПТ транспортируемой средой и его работа после заполнения в течение 72 часов считаются комплексным опробованием ПТ.

4. По завершении капитального ремонта, испытания на прочность и проверки на герметичность ПТ должно быть осуществлено комплексное опробование.

Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 № 534 п. 75. Техническими решениями должна быть обеспечена компенсация перемещений ПТ от изменения температуры, воздействия внутреннего давления. Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 № 534 п. 76. Применяемые средства защиты от возможных видов коррозии должны обеспечивать безаварийное (по причине коррозии) функционирование ПТ в соответствии с условиями и сроком эксплуатации, установленными проектной документацией (документацией). Способы и средства противокоррозионной защиты должны обеспечивать защиту от внешней (атмосферной) и подземной коррозии, коррозии блуждающими и индуцированными токами, внутренней коррозии (ингибиторная защита, внутренние защитные покрытия, коррозионностойкие стали). Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 № 534 п. 78. Запрещается применение резьбовых соединений на ПТ, за исключением технических устройств, входящих в состав ПТ (например, разделители сред, КИПиА). Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 № 534 п. 79. Проектной документацией может предусматриваться применение неметаллических труб и их соединений.

88. В соответствии с какой документацией проводится ввод в эксплуатацию замененных при реконструкции, техническом перевооружении и капитальном ремонте участков промысловых трубопроводов?
1. В соответствии с проектной документацией.
2. В соответствии с протоколом проведения проверки готовности промысловых трубопроводов к вводу в эксплуатацию.

3. В соответствии с типовой инструкцией по вводу в эксплуатацию вновь построенных промысловых трубопроводов.

4. В соответствии с исполнительно-технической документацией исполнителя строительных работ.

Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 № 534 п. 110. Ввод в эксплуатацию вновь построенных ПТ, а также замененных при реконструкции, техническом перевооружении и капитальном ремонте участков ПТ должен проводиться в соответствии с проектной документацией.

89. Кто разрабатывает положение (инструкцию) об условиях совместной эксплуатации линейных сооружений при вводе в эксплуатацию вновь построенного промыслового трубопровода, трасса которого проходит в одном техническом коридоре с другими коммуникациями?
1. Эксплуатирующая организация совместно с владельцами других коммуникаций и сооружений технического коридора.
2. Проектная организация.

3. Сторонняя специализированная организация.

4. Эксплуатирующая организация совместно с проектной организацией и владельцами других коммуникаций и сооружений технического коридора.

Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 № 534 п. 111. При вводе в эксплуатацию вновь построенного ПТ, трасса которого проходит в одном техническом коридоре с другими коммуникациями, эксплуатирующая организация должна разработать совместно с владельцами других коммуникаций и сооружений технического коридора положение (инструкцию) об условиях совместной эксплуатации линейных сооружений.

90. Какие виды работ включает в себя техническое обслуживание промысловых трубопроводов?
1. Только обследование переходов через естественные и искусственные преграды.

2. Только наблюдение за состоянием трассы промысловых трубопроводов, элементов трубопроводов и их деталей, находящихся на поверхности земли.

3. Только обслуживание технических устройств и средств электрохимической защиты промысловых трубопроводов.

4. Все перечисленное .
Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 № 534 п. 925. Техническое обслуживание ПТ включает: осмотр трассы ПТ (наблюдение за состоянием трассы ПТ, элементов трубопроводов и их деталей, находящихся на поверхности земли), в том числе с помощью беспилотных летательных аппаратов в целях своевременного обнаружения опасных ситуаций, угрожающих целостности и безопасности ПТ и безопасности окружающей среды; обслуживание технических устройств и средств ЭХЗ ПТ; ревизию ПТ; обследование переходов через естественные и искусственные преграды.

91. Какой документацией устанавливается периодичность технического обслуживания линейных участков промысловых трубопроводов, а также технических устройств, входящих в их состав?
1. Графиками, утверждаемыми техническим руководителем эксплуатирующей организации.
2. Инструкцией по эксплуатации завода - изготовителя оборудования электрохимической защиты промысловых трубопроводов.

3. Проектной документацией (документацией) на промысловые трубопроводы.

4. Технологическим регламентом по эксплуатации промысловых трубопроводов.

Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 № 534 п. 926. Периодичность и объемы работ по техническому обслуживанию линейных участков ПТ, а также технических устройств, входящих в состав ПТ, устанавливаются эксплуатирующей организацией с учетом требований руководств по эксплуатации заводов-изготовителей. Работы должны проводиться в сроки, установленные ежегодными графиками, утвержденными техническим руководителем эксплуатирующей организации.

92. На какой стадии должен быть разработан технологический регламент на эксплуатацию промысловых трубопроводов?
1. Только на стадии проектирования.

2. Только на стадии строительства, реконструкции.

3. Только на стадии эксплуатации.

4. На любой стадии из перечисленных.
Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 № 534 п. 884. На стадии проектирования, строительства, реконструкции, а также эксплуатации ПТ должен быть разработан технологический регламент.

93. Какое из приведенных требований к осмотру трассы промысловых трубопроводов указано верно?
1. В паводковый период периодичность осмотра трассы промысловых трубопроводов уменьшается.

2. Осмотр трассы промысловых трубопроводов может осуществляться путем постоянного видеоконтроля.
3. Все приведенные требования указаны верно.

Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 № 534 п. 28. Периодичность осмотра трассы ПТ должна определяться эксплуатирующей организацией с увеличенной периодичностью осмотра в паводковый период. Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 № 534 п. 929. Осмотр трассы ПТ должен осуществляться одним из четырех способов: воздушный осмотр; наземный осмотр на транспортных средствах (включая плавсредства при патрулировании подводных и надводных переходов); наземный осмотр, выполняемый пешим порядком; постоянный видеоконтроль. Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 № 534 п. 928. Периодичность осмотра трассы ПТ должна определяться эксплуатирующей организацией с увеличенной периодичностью осмотра в паводковый период.

94. На какой из перечисленных промысловых трубопроводов распространяется действие федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности"?
1. Технологический внутриплощадочный деэмульгаторопровод от блоков подачи химреагентов.

2. Трубопровод для транспортирования продуктов с температурой выше 100 °С.

3. Деэмульгаторопровод для подачи деэмульгатора к объектам дожимных насосных станций.
Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 № 534 п. 73. К ПТ относятся: ... деэмульгаторопроводы для подачи деэмульгатора к объектам ДНС и УПСВ; ...

95. На какой из перечисленных трубопроводов не распространяется действие федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности"?
1. Нефтепровод для транспортирования продуктов с температурой выше 100°C.
2. Расположенные на кустовых площадках скважин выкидные трубопроводы от нефтяных скважин для транспортирования продуктов скважин до замерных установок.

3. Нефтепровод для транспортирования газонасыщенной безводной нефти от дожимной насосной станции до центрального пункта сбора.

4. Нефтепровод для транспортирования товарной нефти от центрального пункта сбора до сооружения магистрального транспорта.

Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 № 534 п. 73. Настоящие Правила не распространяются на: ... трубопроводы для транспортирования продуктов с температурой выше 100 °C; ...

96. На какие виды трубопроводов распространяется действие федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности"?
1. На нефтепроводы для транспортирования товарной нефти от центрального пункта сбора до сооружения магистрального транспорта.
2. На трубопроводы для магистрального транспорта.

3. На газопроводы для транспортирования газа к эксплуатационным скважинам при газлифтном способе добычи.
4. На технологические внутриплощадочные трубопроводы, в том числе ингибиторопроводы, метанолопроводы, деэмульгаторопроводы от блоков подачи химреагентов.

Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 № 534 п. 73. К ПТ относятся: ... нефтепроводы для транспортирования товарной нефти от ЦПС до сооружения магистрального транспорта; ... газопроводы для транспортирования газа к эксплуатационным скважинам при газлифтном способе добычи; ...

97. Какие из перечисленных требований безопасности при выполнении работ внутри емкости (аппарата) указаны верно?
1. Запрещается подача материалов в емкость во время проведения газоопасных работ.

2. Если в действиях работающего внутри емкости наблюдаются отклонения от обычного поведения (признаки недомогания, попытка снять маску противогаза), к нему следует спустить медицинского работника для оказания первой помощи.

3. Для спуска работника в емкость (аппарат), работы внутри емкости (аппарате) и подъема из нее (него) следует применять переносные лестницы из не искрящих материалов.
4. При возникновении обстоятельств, угрожающих безопасности работающего внутри емкости, работу следует прекратить, а работника из емкости эвакуировать.
5. Допускается подача необходимых инструментов и материалов в емкость любым удобным для работников способом.

Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 № 528 п. 106. Для проведения огневых работ внутри емкости (аппарата) к наряду-допуску на выполнение огневых работ следует оформить наряд-допуск на проведение газоопасных работ в соответствии с главой II настоящих Правил (в нарядах-допусках на проведение огневых и газоопасных работ указываются зарегистрированные номера нарядов-допусков).

98. Где должны фиксироваться результаты осмотра промысловых трубопроводов?
1. В журнале осмотра лицом, осуществившим осмотр.
2. В паспорте промысловых трубопроводов лицом, осуществившим осмотр.

3. В журнале осмотра, а также в паспорте промысловых трубопроводов лицом, осуществившим осмотр.

4. В журнале осмотра лицом, осуществившим осмотр, а в паспорте промысловых трубопроводов - ответственным должностным лицом.

Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 № 534 п. 935. Результаты осмотра должны заноситься в журнал осмотра лицом, осуществившим осмотр.

99. В каком случае из перечисленных проводится внеочередной осмотр промысловых трубопроводов?
1. В случае изменения схемы транспортирования.
2. При обнаружении на месте производства работ подземных коммуникаций и сооружений, не указанных в проектной документации.

3. При нарушении фактической глубины заложения промысловых трубопроводов.

4. Внеочередные осмотры промысловых трубопроводов не проводятся.

Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 № 534 п. 936. Внеочередные осмотры должны проводиться после стихийных бедствий, аномальных паводков, в случае визуального обнаружения утечки нефти, газа и воды, обнаружения падения давления в ПТ по показаниям контрольных приборов, снижения объемов транспортируемой среды либо изменения схемы транспортирования.

100. В течение какого времени должны храниться экземпляры наряда-допуска на проведение газоопасных работ?
1. Не менее 6 месяцев со дня закрытия наряда-допуска.
2. Не менее 3 месяцев со дня закрытия наряда-допуска.

3. Не менее 1 года со дня закрытия наряда-допуска.

Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 № 528 п. 64. После закрытия наряда-допуска на проведение газоопасных работ лицо, ответственное за проведение газоопасных работ, должно передать руководителю структурного подразделения или лицу, его замещающему, один экземпляр наряда-допуска на проведение газоопасных работ, а второй экземпляр возвратить в ПАСС(Ф) или иную производственную службу, на которую возложены данные полномочия в соответствии с документами эксплуатирующей организации (филиала организации). Оба экземпляра наряда-допуска на проведение газоопасных работ хранятся не менее шести месяцев со дня его закрытия.

101. Какие действия должны быть предприняты в случае повреждения промысловых трубопроводов (ПТ) или обнаружения утечки продукции в процессе выполнения работ сторонней организацией?
1. Работники и технические средства должны быть немедленно выведены за пределы опасной зоны.
2. Немедленно должны быть предприняты возможные действия для устранения повреждений и утечек.

3. Территориальный орган Ростехнадзора должен быть извещен о происшествии.

4. Организация, эксплуатирующая ПТ, должна быть извещена о происшествии.
Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 № 534 п. 939. В случае повреждения ПТ или обнаружения утечки продукции в процессе выполнения работ сторонней организацией работники и технические средства должны быть немедленно выведены за пределы опасной зоны, а организация, эксплуатирующая ПТ, извещена о происшествии.

102. Кому обязаны немедленно сообщить работники, выполняющие осмотр или обслуживание инженерных коммуникаций и объектов, находящихся в районе прохождения промысловых трубопроводов (ПТ), о повреждении ПТ или выходе (утечке) транспортируемой среды?
1. Диспетчерской службе организации, эксплуатирующей данный участок ПТ.
2. Аварийной службе организации, эксплуатирующей данный участок ПТ.
3. Соответствующим органам власти и управления.

4. Лицу, ответственному за безопасную эксплуатацию ПТ.

Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 № 534 п. 941. Работники, выполняющие осмотр или обслуживание инженерных коммуникаций и объектов, находящихся в районе прохождения ПТ, а также граждане, обнаружившие повреждение ПТ или выход (утечку) транспортируемой среды, обязаны немедленно сообщить об этом диспетчерской или аварийной службе организации, эксплуатирующей данный участок ПТ.

103. Какой документацией определяется способ доступа участков промысловых трубопроводов для выполнения профилактических, ремонтных и аварийных работ?
1. Проектной документацией.

2. Технологическим регламентом.

3. Планом мероприятий по локализации и ликвидации аварий.

4. Любой перечисленной документацией.
Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 № 534 п. 944. Все участки ПТ должны быть доступны для выполнения профилактических, ремонтных и аварийных работ. Способ доступа определяется проектной документацией либо технологическим регламентом, а также ПЛА.

104. Какие из перечисленных требований по обслуживанию арматуры промысловых трубопроводов указаны верно?
1. На запорной арматуре промысловых трубопроводов, кроме арматуры, имеющей редуктор, должны быть указатели, показывающие направление их вращения: "Открыто", "Закрыто".

2. Открывать и закрывать запорную арматуру разрешается по распоряжению ответственного лица с фиксацией в журнале осмотров или вахтенном журнале.
3. Операции по управлению запорной арматурой и ее техническому обслуживанию должны проводиться в соответствии с требованиями технологического регламента, утвержденного руководителем эксплуатирующей организации.

4. Все перечисленные требования по обслуживанию арматуры промысловых трубопроводов указаны верно.

Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 № 534 п. 945. На всей запорной арматуре ПТ, в том числе имеющей редуктор или запорный орган со скрытым движением штока, должны быть указатели, показывающие направление их вращения: "Открыто", "Закрыто". Вся запорная арматура должна быть пронумерована согласно схеме ПТ. Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 № 534 п. 947. К узлам управления запорной арматуры должен быть обеспечен беспрепятственный доступ работников. Площадки обслуживания должны содержаться в чистоте и исправном состоянии. Открывать и закрывать запорную арматуру разрешается по распоряжению ответственного лица с фиксацией в журнале осмотров или вахтенном журнале. Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 № 534 п. 948. Операции по управлению запорной арматурой и ее техническому обслуживанию, а также поддержание технических устройств и оборудования в исправном состоянии должны проводиться в соответствии с требованиями инструкций заводов-изготовителей.

105. Какие действия из перечисленных, которые выполняются при подготовке объекта к огневым работам, указаны неверно?
1. Электроприводы движущихся механизмов, которые находятся в зоне выполнения огневых работ, должны быть отключены от источников питания, отсоединены от этих механизмов видимым разрывом.

2. Аппараты, машины, и другое оборудование, находящееся на расстоянии менее 1 м от границы опасной зоны, связанной спроведением огневых работ, и внутри нее, должны быть остановлены, освобождены от опасных веществ.
3. Установку и снятие заглушек на аппаратах (емкостях) следует регистрировать в журнале учета установки и снятия заглушек с указанием их номеров и позиций насхеме установки заглушек, прилагаемой к наряду-допуску на выполнение огневых работ.

4. На пусковых устройствах должны быть вывешены плакаты «Опасно!».
5. Аппараты, машины и другое оборудование, на которых будут проводиться огневые работы, должны быть остановлены, освобождены от опасных веществ.

Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 № 528 п. 30. Электроприводы движущихся механизмов, а также другие электроприемники в местах проведения работ должны быть отключены от источников питания видимым разрывом (разрыв электрической цепи). На пусковых устройствах должен быть вывешен плакат "Не включать: работают люди!", который снимается по окончании работ по указанию лица, ответственного за проведение газоопасных работ. Отключение (подключение) электропривода от источника питания должно осуществляться электротехническим персоналом эксплуатирующей организации (филиала организации). Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 № 528 п. 87. Аппараты, машины, емкости, трубопроводы и другое оборудование, на которых будут проводиться огневые работы, должны быть остановлены, освобождены от опасных веществ, отключены от действующих оборудования, систем трубопроводов и коммуникаций с помощью стандартных заглушек согласно схеме, прилагаемой к наряду-допуску, и подготовлены к выполнению огневых работ.

106. При какой минимальной концентрации взрывопожароопасных веществ в зоне проведения огневых работ, их выполнение не допускается?
1. При наличии взрывопожароопасных веществ выше 15 % объемных от нижнего концентрационного предела распространения пламени.

2. При наличии взрывопожароопасных веществ выше 25 % объемных от нижнего концентрационного предела распространения пламени.

3. При наличии взрывопожароопасных веществ выше 20 % объемных от нижнего концентрационного предела распространения пламени.
4. При наличии взрывопожароопасных веществ выше 10 % объемных от нижнего концентрационногопредела распространения пламени.

Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 № 528 п. 95. Не допускается проведение огневых работ при наличии пожаровзрывоопасных веществ выше двадцати процентов объемных от нижнего концентрационного предела распространения пламени в зоне их проведения.

107. Куда должны быть занесены результаты контроля электрохимической защиты (ЭХЗ)?
1. В журнал контроля ЭХЗ с указанием минимально допустимого потенциала.
2. В паспорт установки ЭХЗ с указанием минимально допустимого потенциала.

3. В журнал осмотра ПТ и оборудования с указанием даты следующего контроля.

4. В вахтенный журнал по эксплуатации ПТ с указанием максимально допустимого потенциала.

Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 № 534 п. 954. Результаты контроля ЭХЗ должны быть занесены в журнал контроля ЭХЗ с указанием минимально допустимого потенциала.

108. Какой из перечисленных вариантов обозначения трассы промыслового трубопровода на местности отвечает требованиям федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности"?
1. Трасса промыслового трубопровода на местности должна обозначаться щитовыми указателями, устанавливаемыми на высоте 2 м от поверхности земли в пределах прямой видимости через 1000 м, а также на углах поворота и пересечениях с другими промысловыми трубопроводами и коммуникациями. Щит-указатель устанавливается в 1 м от оси подземного промыслового трубопровода.
2. Трасса промыслового трубопровода на местности обозначается щитовыми указателями, устанавливаемыми на высоте 2,5 м от поверхности земли в пределах прямой видимости через каждые 700 м, а также на углах поворота и пересечениях с другими промысловыми трубопроводами и коммуникациями. Щит-указатель устанавливается на оси подземного промыслового трубопровода.

3. Трасса промыслового трубопровода на местности обозначается щитовыми указателями, устанавливаемыми на высоте 1,75 м от поверхности земли в пределах прямой видимости через 1200 м, а также на углах поворота и пересечениях с другими промысловыми трубопроводами и коммуникациями. Щит-указатель устанавливается в 1 м от оси подземного промыслового трубопровода.

Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 № 534 п. 955. Трасса ПТ на местности должна обозначаться щитовыми указателями, устанавливаемыми на высоте 1,5 - 2 м от поверхности земли в пределах прямой видимости через 500 - 1000 м, а также на углах поворота и пересечениях с другими ПТ и коммуникациями. Щит-указатель устанавливается в 1 м от оси подземного ПТ или на его оси.

109. Какие работы из перечисленных должны быть выполнены при проверке эффективности работы установок электрохимической защиты промысловых трубопроводов?
1. Измерение потенциалов на защищаемом промысловом трубопроводе в опорных точках (на границах зоны защиты) и в точках, расположенных по трассе промысловых трубопроводов, установленных в проектной и технологической документации.
2. Измерение напряжения, величины тока на выходе преобразователя, потенциала на защищаемом промысловом трубопроводе в точке подключения при включенной и отключенной установке электрохимической защиты.

3. Измерение потенциала протектора относительно земли при отключенном протекторе, а также измерение величины тока в цепи "протектор - защищаемое сооружение".

Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 № 534 п. 952. При проверке эффективности работы установок ЭХЗ кроме работ, выполняемых при техническом осмотре, должно быть произведено измерение потенциалов на защищаемом ПТ в опорных точках (на границах зоны защиты) и в точках, расположенных по трассе ПТ, установленных в проектной и технологической документации.

110. Какие сведения не приводятся на щите-указателе при обозначении трассы промыслового трубопровода (ПТ) на местности?
1. Охранная зона ПТ.

2. Технологические показатели перекачиваемого агента (давление и температура).
3. Привязка знака на трассе (километр или пикет трассы).

4. Назначение, наименование ПТ.

Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 № 534 п. 956. На щите-указателе должны быть приведены следующие сведения: назначение, наименование ПТ или входящего в его состав сооружения; местоположение оси ПТ от основания знака;привязка знака на трассе (километр или пикет трассы); охранная зона ПТ; телефоны организации, эксплуатирующей ПТ.

111. В каких местах трасса промыслового трубопровода должна быть обозначена на местности постоянными опознавательно-предупредительными знаками?
1. В местах переходов через естественные и искусственные преграды.

2. В местахузлов запорной арматуры.

3. На опасных участках.

4. Во всех перечисленных местах .
Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 № 534 п. 957. Трасса ПТ в местах переходов через естественные и искусственные преграды, узлов запорной арматуры и на опасных участках должна быть обозначена на местности постоянными опознавательно-предупредительными знаками.

112. Какие сведения из перечисленных должны быть приведены на щите-указателе при обозначении трассы промыслового трубопровода на местности?
1. Местоположение оси промыслового трубопровода от основания знака.
2. Диаметр и толщина стенки промыслового трубопровода.

3. Протяженность трассы промыслового трубопровода.

4. Дата последней ревизии промыслового трубопровода.

Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 № 534 п. 956. На щите-указателе должны быть приведены следующие сведения: назначение, наименование ПТ или входящего в его состав сооружения; местоположение оси ПТ от основания знака;привязка знака на трассе (километр или пикет трассы); охранная зона ПТ; телефоны организации, эксплуатирующей ПТ.

113. Какой допускается максимальный промежуток времени между периодическими ревизиями промысловых трубопроводов?
1. 8 лет .
2. 4 года.

3. 1 год.

4. 10 лет.

Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 № 534 п. 959. Периодичность и объемы проведения ревизии ПТ устанавливаются документацией эксплуатирующей организации в зависимости от скорости коррозионно-эрозионных процессов с учетом опыта эксплуатации аналогичных ПТ, результатов наружного осмотра, предыдущей ревизии и необходимости обеспечения безопасной и безаварийной эксплуатации в период между ревизиями, но не реже одного раза в 8 лет.

114. Когда следует проводить первую ревизию вновь введенных в эксплуатацию промысловых трубопроводов (ПТ)?
1. Когда скорость эрозионно-коррозионных процессов превысит значение 0,1 мм/год.

2. Не позднее чем через 1 год после начала эксплуатации ПТ.
3. Не позднее чем через 2 года после начала эксплуатации ПТ.

4. Не ранее чем через 1 год после начала эксплуатации ПТ.

Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 № 534 п. 960. Первую ревизию вновь введенных в эксплуатацию ПТ следует проводить не позднее чем через 1 год после начала эксплуатации ПТ.

115. Какие из перечисленных требований должны выполняться для определения мест проведения неразрушающего контроля при ревизии промысловых трубопроводов?
1. Для промысловых трубопроводов с протяженностью менее 500 м производится не менее двух шурфов на объект.
2. Для промысловых трубопроводов с протяженностью 500 м и более выбирается один участок на каждый километр трассы промысловых трубопроводов.

3. На временно неработающих участках при ревизии промысловых трубопроводов неразрушающий контроль не проводится.

Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 № 534 п. 962. При ревизии ПТ необходимо выполнить: ... определение мест проведения неразрушающего контроля (не менее двух участков на 1 км; для ПТ протяженностью менее 500 м провести не менее двух шурфов на объект). Участки выбираются в наиболее опасных местах: оголениях, застойных зонах (тупиковых и временно не работающих участках), в местах, где изменяется направление потока (отводы, переходы, тройники, врезки), узлах запорной арматуры. При необходимости производится шурфование. Размеры шурфов должны обеспечивать полный доступ к ПТ по всей его поверхности, включая нижнюю образующую, на протяжении не менее 1 м;

116. В соответствии с какой документацией должен осуществляться контроль за состоянием воздушной среды?
1. В соответствии с технологическим регламентом.

2. В соответствии с нарядом-допуском на выполнение огневых работ.
3. В соответствии с требованиями, установленными в Правилах пожарной безопасности.

Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 № 528 п. 96. Контроль за состоянием воздушной среды должен осуществляться в соответствии с нарядом-допуском на выполнение огневых работ.

117. Каким образом при ревизии промысловых трубопроводов (ПТ) осуществляется контроль толщины стенки в случае, если ПТ имеет заводскую изоляцию?
1. Контроль толщины стенки осуществляется приборами, позволяющими выполнять измерения через слой изоляции.
2. Если изоляционный слой не имеет видимых повреждений, то при ревизии ПТ контроль толщины стенки не проводится.

3. Контроль толщины стенки при ревизии ПТ проводится путем частичного снятия слоя заводской изоляции.

Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 № 534 п. 962. При ревизии ПТ необходимо выполнить: ... определение целостности защитного покрытия в местах контроля (если ПТ имеет заводскую изоляцию, необходимо рассмотреть возможность контроля толщины стенки приборами, позволяющими выполнять измерения через слой изоляции);

118. Каким документом, в котором делается вывод о техническом состоянии промысловых трубопроводов, оформляются результаты их ревизии?
1. Составляется акт ревизии .
2. Совместным протоколом эксплуатирующей организации и подрядной организации, проводившей ревизию промысловых трубопроводов.

3. Техническим отчетом подрядной организации, проводившей ревизию промысловых тркбопроводов.

Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 № 534 п. 964. На основании данных, полученных по результатам ревизии, организацией, проводившей ревизию, составляется акт ревизии, в котором делается вывод о техническом состоянии ПТ.

119. Какие меры необходимо предпринять эксплуатирующей организации, если при ревизии промысловых трубопроводов (ПТ) будут обнаружены опасные дефекты, которые приводят к разгерметизации ПТ?
1. Меры по устранению обнаруженных дефектов.
2. Незамедлительно прекратить эксплуатацию ПТ.

3. Устранение выявленных дефектов осуществляется в соответствии с мероприятиями, утверждаемыми техническим руководителем эксплуатирующей организации.

Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 № 534 п. 965. При обнаружении опасных дефектов на ПТ, которые приводят к разгерметизации ПТ, эксплуатирующая организация должна незамедлительно принять меры по их устранению.

120. Кто утверждает мероприятия, в соответствии с которыми должны быть устранены дефекты, обнаруженные при ревизии промысловых трубопроводов (ПТ)?
1. Технический руководитель эксплуатирующей организации.
2. Руководитель эксплуатирующей организации.

3. Руководитель аварийной службы организации.

4. Лицо, ответственное за безопасную эксплуатацию ПТ.

Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 № 534 п. 966. Обнаруженные при ревизии дефекты должны быть устранены в соответствии с мероприятиями, утверждаемыми техническим руководителем эксплуатирующей организации.

121. Кем выполняется ревизия промысловых трубопроводов?
1. Работниками эксплуатирующей или подрядной организации с привлечением аттестованной лаборатории неразрушающего контроля.
2. Работниками организации, имеющей лицензию на право проведения экспертизы промышленной безопасности.

3. Работниками специализированной организации, располагающей аттестованной лабораторией неразрушающего контроля.

Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 № 534 п. 967. Ревизия ПТ выполняется работниками эксплуатирующей или подрядной организации с привлечением аттестованной лаборатории неразрушающего контроля.

122. Какое из перечисленных требований к внутритрубной диагностике промыслового трубопровода (ПТ) является верным?
1. Внутритрубная диагностика проводится при условии технической возможности, определенной проектной документацией (документацией).

2. При проведении внутритрубной диагностики ультразвуковая толщинометрия не проводится.
3. Запасовка, пуск, прием и извлечение внутритрубных снарядов должны проводиться под контролем ответственного лица эксплуатирующей организации, назначаемого приказом.

4. Все перечисленные требования указаны верно.

Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 № 534 п. 968. Внутритрубная диагностика должна проводиться на ПТ при условии технической возможности, определенной проектной документацией (документацией). При проведении внутритрубной диагностики ультразвуковая толщинометрия проводится только для подтверждения дефектов в рамках дополнительного дефектоскопического контроля. Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 № 534 п. 969. Работы, связанные с запасовкой, пуском, приемом и извлечением внутритрубных снарядов, должны проводиться под контролем ответственного лица эксплуатирующей организации, назначаемого приказом.

123. В течение какого срока должны храниться в эксплуатирующей организации технические отчеты (заключения) по результатам диагностирования промыслового трубопровода (ПТ)?
1. В течение всего срока эксплуатации ПТ.
2. В течение трех лет.

3. В течение года.

4. В течение срока, утвержденного техническим руководителем эксплуатирующей организации.

Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 № 534 п. 970. Технические отчеты (заключения) по результатам диагностирования должны храниться в эксплуатирующей организации совместно с паспортом ПТ в течение всего срока эксплуатации ПТ. Данные по проведенным ремонтам должны быть внесены в паспорт ПТ.

124. Какое из перечисленных требований к промысловым трубопроводам (ПТ) указано верно?
1. Запрещается применение неметаллических труб и их соединений.

2. Применяемые средства защиты от возможных видов коррозии должны обеспечивать безаварийное (по причине коррозии) функционирование ПТ в соответствии с условиями и сроком эксплуатации, установленными проектной документацией (документацией).
3. Разрещается применение резьбовых соединений на ПТ, за исключением технических устройств, входящих в состав ПТ (например, разделители сред, КИПиА)

4. Техническими решениями должна быть обеспечена компенсация перемещений ПТ от внешнего давления

Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 № 534 п. 75. Техническими решениями должна быть обеспечена компенсация перемещений ПТ от изменения температуры, воздействия внутреннего давления. Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 № 534 п. 76. Применяемые средства защиты от возможных видов коррозии должны обеспечивать безаварийное (по причине коррозии) функционирование ПТ в соответствии с условиями и сроком эксплуатации, установленными проектной документацией (документацией). Способы и средства противокоррозионной защиты должны обеспечивать защиту от внешней (атмосферной) и подземной коррозии, коррозии блуждающими и индуцированными токами, внутренней коррозии (ингибиторная защита, внутренние защитные покрытия, коррозионностойкие стали). Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 № 534 п. 78. Запрещается применение резьбовых соединений на ПТ, за исключением технических устройств, входящих в состав ПТ (например, разделители сред, КИПиА). Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 № 534 п. 79. Проектной документацией может предусматриваться применение неметаллических труб и их соединений.

125. С кем необходимо согласовывать необходимость установки защитных кожухов в местах прокладки промысловых трубопроводов через ручьи, болота и озера?
1. С владельцами данных участков.
2. С проектной организацией.

3. С органами местного самоуправления.

4. С территориальным органом Ростехнадзора.

Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 № 534 п. 891. Участки подземных промысловых трубопроводов в местах пересечения рек, автомобильных, железных дорог должны быть уложены в защитные кожухи из стальных или железобетонных труб. Необходимость установки защитных кожухов в местах прокладки промысловых трубопроводов через ручьи, болота и озера устанавливается по согласованию с владельцами данных участков.

126. Что из перечисленного должно быть установлено вдоль трассы подземного технологического трубопровода сжиженного газа?
1. Охраняемые посты в зоне видимости.

2. Ограждения.

3. Опознавательные знаки через 50 м на прямых участках трубопровода и на каждом его повороте.
4. Сигнальные маячки.

Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 № 534 п. 922. Вдоль трассы подземного технологического трубопровода сжиженного газа должны быть установлены опознавательные знаки через 50 м на прямых участках трубопровода и на каждом его повороте.

127. Какие меры из перечисленных необходимо принять в случае обнаружения участков изоляции, пропитанной горючим веществом?
1. Снять пропитанную изоляцию, подвести водяной пар.
2. Обтереть изоляцию ветошью.

3. Обсыпать изоляцию песком.

4. Разместить рядом с участком средства пожаротушения.

Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 № 534 п. 918. При обнаружении участков изоляции, пропитанной горючим веществом, необходимо принять меры по предотвращению ее самовоспламенения (снять пропитанную изоляцию, подвести водяной пар).

128. Какие действия запрещается выполнять обходчикам при выполнении профилактических осмотров нефтегазопроводов?
1. Выходить из операторской без средств индивидуальной защиты органов дыхания.

2. Спускаться в колодцы и другие углубления на территории охранной зоны.
3. Передвигаться в одиночку по территории.

4. Подходить к станции катодной защиты на расстояние ближе 10 м.

Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 № 534 п. 914. При профилактических осмотрах нефтегазопроводов обходчиком запрещается спускаться в колодцы и другие углубления на территории охранной зоны.

129. В каком случае допускается на территории охранной зоны нефтегазопроводов устройство колодцев, котлованов и других заглублений, не предусмотренных проектной документацией?
1. Допускается, если их обустройство утверждено технической комиссией эксплуатирующей организации.

2. Допускается без ограничений.

3. Допускается, если их обустройство согласовано с территориальным органом Ростехнадзора.

4. Не допускается, кроме углублений, выполняемых при ремонте или реконструкции по плану производства работ эксплуатирующей организации.
Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 № 534 п. 911. На территории охранной зоны нефтегазопроводов не допускается устройство колодцев, котлованов и других заглублений, не предусмотренных проектной документацией, за исключением углублений, выполняемых при ремонте или реконструкции по плану производства работ эксплуатирующей организации. Вспашка и обработка земли при ведении сельскохозяйственных работ допускается с письменного разрешения эксплуатирующей организации.

130. С помощью чего должен осуществляться подвод инертного газа или пара к трубопроводам для продувки?
1. С помощью съемных участков трубопроводов или гибких шлангов, с установкой запорной арматуры с обеих сторон съемного участка.
2. С помощью стационарно установленного трубопровода или гибкого шланга, с установкой на его конце заглушки.

3. С помощью шлангов, имеющих металлическую оплетку, предотвращающую перегиб шланга.

4. С помощью стационарно установленного трубопровода или гибкого шланга, с установкой на его конце обратного клапана.

5. С помощью шарнирно соединенного металлического трубопровода.

Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 № 534 п. 908. Подвод инертного газа или пара к трубопроводам для продувки должен проводиться с помощью съемных участков трубопроводов или гибких шлангов, с установкой запорной арматуры с обеих сторон съемного участка; по окончании продувки эти участки трубопроводов или шланги должны быть сняты, а на запорной арматуре установлены заглушки.

131. Какие меры безопасности должны быть предприняты перед началом продувки и испытания трубопровода газом или воздухом?
1. Необходимо определить и обозначить знаками опасные зоны, в которых запрещено находиться людям.
2. Необходимо определить опасные зоны и выставить наблюдающих.

3. Необходимо установить видеокамеры в опасных зонах.

4. Необходимо подать длинный звуковой сигнал для удаления персонала в безопасную зону.

5. Необходимо установить заградительные сооружения вдоль трассы со световой сигнализацией.

Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 № 534 п. 902. Перед началом продувки и испытания трубопровода газом или воздухом должны быть определены и обозначены знаками опасные зоны, в которых запрещено находиться людям во время указанных работ, согласно таблице № 1 приложения № 7 к настоящим Правилам.

132. Какие действия необходимо выполнить перед вводом в эксплуатацию промыслового трубопровода или его участка?
1. Очистка и пропарка всего участка.

2. Осмотр наружной поверхности.

3. Продувка и неразрушающий контроль.

4. Очистка полости, испытание на прочность и герметичность.
5. Испытание на коррозионную стойкость.

133. Какая функция у запорных устройств на выкидных трубопроводах, непосредственно связанных со скважинами?
1. Безопасная очистка трубопровода от гидратных пробок.

2. Ввод ингибитора и химических реагентов в поток среды из скважины.

3. Отбор проб для анализа среды.

4. Перекрытие потока жидкости из скважины при аварийной разгерметизации нефтегазоконденсатопровода.
Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 № 534 п. 898. Выкидные трубопроводы, непосредственно связанные со скважинами, должны быть оборудованы запорными устройствами, перекрывающими поток жидкости из скважины при аварийной разгерметизации нефтегазоконденсатопровода.

134. Какие требования из перечисленных должны соблюдаться при пересечении подземных промысловых трубопроводов с автомобильными и железными дорогами?
1. Высота перехода над дорогами должна быть не менее 10 м.

2. По обе стороны от места пересечения устанавливается запорная арматура.

3. Обязательна установка предупредительных знаков и надписей.

4. Трубопроводы должны быть уложены в защитные кожухи из стальных или железобетонных труб.
Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 № 534 п. 891. Участки подземных промысловых трубопроводов в местах пересечения рек, автомобильных, железных дорог должны быть уложены в защитные кожухи из стальных или железобетонных труб. Необходимость установки защитных кожухов в местах прокладки промысловых трубопроводов через ручьи, болота и озера устанавливается по согласованию с владельцами данных участков.

135. Кто из перечисленных лиц утверждает перечень работ, осуществляемых по наряду-допуску, порядок оформления нарядов-допусков, перечни должностей специалистов, имеющих право руководить этими работами?
1. Ответственный руководитель вышестоящей организации.

2. Начальник территориального органа Ростехнадзора.

3. Руководитель организации или уполномоченное им лицо.
4. Директор регионального центра Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.

5. Ответственный исполнитель работ.

Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 № 534 п. 8. Перечень работ, осуществляемых по нарядам-допускам, порядок оформления нарядов-допусков, а также списки лиц, ответственных за выдачу и утверждение нарядов-допусков, за подготовку и проведение работ повышенной опасности, утверждаются руководителем организации или уполномоченным им лицом.

136. Каким документом определяется порядок организации и производства работ в случае выполнения работ на одном объекте несколькими подразделениями одной организации, эксплуатирующей опасный производственный объект?
1. Регламентом об организации безопасного производства работ, утвержденным руководителем этой организации или уполномоченным им лицом.
2. Положением о производственном контроле организации.

3. Производственным заданием, выданным руководителем организации или лицом, его заменяющим.

4. Нарядом-допуском, оформленным техническим директором (ответственным лицом) организации.

5. Графиком взаимодействия, согласованным с вышестоящей организацией.

Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 № 534 п. 7. Допуск подрядных организаций на ОПО, а также порядок организации и производства работ на ОПО определяются положением о порядке допуска и организации безопасного производства работ, утвержденным организацией, эксплуатирующей ОПО, а при работе нескольких подразделений одной организации, эксплуатирующей ОПО, - регламентом об организации безопасного производства работ, утвержденным руководителем этой организации или уполномоченным им лицом.

137. В каком месте эстакады для трубопроводов при обустройстве нефтяных, газовых и газоконденсатных месторождений должны быть электрически соединены с проходящими по ним трубопроводами и заземлены?
1. Через 200 - 300 м, а также в начале и в конце.
2. Через 300 - 400 м, а также в начале и в конце.

3. Через 150 - 200 м, а также в начале и в конце.

4. Через 450 - 500 м, а также в начале и вконце.

Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 № 534 п. 67. Эстакады для трубопроводов через 200 - 300 м, а также в начале и в конце, должны быть электрически соединены с проходящими по ним трубопроводами и заземлены.

138. В каком случае допускается при обустройстве нефтяных, газовых и газоконденсатных месторождений пересечение трубопроводов с токсичными жидкостями и газами с железнодорожными подъездными путями?
1. Не допускается ни в каком случае.

2. Допускается при условии прокладки их по глухой стене не ниже II степени огнестойкости.

3. Допускается при условии прокладки их по глухой стене не ниже I степени огнестойкости.

4. Допускается только при условии прокладки продуктопроводов к двусторонним сливоналивным железнодорожным эстакадам.
Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 № 534 п. 56. Пересечение трубопроводов с токсичными жидкостями и газами с железнодорожными подъездными путями не разрешается, за исключением продуктопроводов к двусторонним сливоналивным железнодорожным эстакадам.

139. В каком случае допускается при обустройстве нефтяных, газовых и газоконденсатных месторождений размещение инженерных сетей транзитных внутриплощадочных трубопроводов с токсичными жидкостями по стенам и кровлям зданий?
1. Не допускается ни в каком случае.
2. Допускается при условии прокладки их по глухой стене не ниже I степени огнестойкости.

3. Допускается при условии прокладки их по глухой стене не ниже III степени огнестойкости.

4. Допускается при условии прокладки их по глухой стене не ниже II степени огнестойкости.

Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 № 534 п. 55. Не допускается размещение надземных сетей транзитных внутриплощадочных трубопроводов с токсичными жидкостями по стенам и кровлям зданий независимо от степени их огнестойкости.

140. Кто из должностных лиц утверждает план мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий?
1. Руководители (заместители руководителей) организаций, эксплуатирующих объекты или руководители обособленных подразделений юридических лиц(в случаях, предусмотренных положениями о таких обособленных подразделениях).
2. Главный инженер организации и работник службы охраны труда.

3. Главный механик и работник службы охраны труда.

4. Сотрудник, ответственный за организацию и осуществление производственного контроля.

Постановление Правительства РФ от 15.09.20 N 1437 п. 8. Планы мероприятий утверждаются руководителями (заместителями руководителей) организаций, эксплуатирующих объекты, либо руководителями обособленных подразделений юридических лиц (в случаях, предусмотренных положениями о таких обособленных подразделениях).

141. Какая документация должна составляться на каждый технологический процесс на объектах добычи, сбора и подготовки нефти, газа и газового конденсата?
1. Паспорт.

2. Руководство по эксплуатации.

3. Технологический регламент .
4. Проектная документация.

Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 № 534 п. 32. На каждый технологический процесс на объектах добычи, сбора и подготовки нефти, газа и газового конденсата проектной (или эксплуатирующей) организацией должен составляться технологический регламент. Порядок подготовки ТР представлен в главе LVII настоящих Правил.

142. Какими светильниками необходимо обеспечить опасный производственный объект?
1. Стационарными светильниками напряжением 6 В во взрывозащищенном исполнении.

2. Стационарными светильниками напряжением 12 В во взрывозащищенном исполнении.

3. Переносными светильниками напряжением 24 В во взрывозащищенном исполнении.

4. Переносными светильниками, для питания которых должно применяться напряжение не выше 50 В в особо опасных помещениях, а в наружных установках - не выше 12 В.
Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 № 534 п. 140. ОПО должны быть обеспечены переносными светильниками. Для питания переносных (ручных) электрических светильников в помещениях с повышенной опасностью и в особо опасных помещениях должно применяться напряжение не выше 50 В, а при работах в особо неблагоприятных условиях и в наружных установках - не выше 12 В.

143. Какие требования из перечисленных, предъявляемые к техническим устройствам, которые вводятся в эксплуатацию на опасном производственном объекте после капитального ремонта, связанного с конструктивными изменениями, указаны верно?
1. Документация на технические устройства, которые вводятся в эксплуатацию на опасном производственном объекте после капитального ремонта, связанного с конструктивными изменениями, должна быть согласована с разработчиком этого оборудования.

2. Технические устройства, которые вводятся в эксплуатацию на опасном производственном объекте после капитального ремонта, связанного с конструктивными изменениями, должны пройти приемо-сдаточные испытания, результаты которых оформляются актом эксплуатирующей организации.
3. Документация на технические устройства, которые вводятся в эксплуатацию на опасном производственном объекте после капитального ремонта, связанного с конструктивными изменениями, должна быть согласована с надзорными органами.

Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 № 534 п. 125. Пуск в эксплуатацию технических устройств, вновь смонтированных после капитального ремонта или ремонта, связанного с конструктивными изменениями, осуществляется при положительных результатах приемо-сдаточных испытаний. Результаты приемо-сдаточных испытаний оформляются актом эксплуатирующей организации.

144. Какой средой должны проводиться пневматические испытания промысловых трубопроводов, ранее транспортировавших углеводородные взрывоопасные среды?
1. Инертным газом .
2. Воздухом.

3. Паром.

4. Углекислым газом.

Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 № 534 п. 906. Пневматические испытания трубопроводов должны проводиться воздухом или инертным газом, пневматические испытания трубопроводов, ранее транспортировавших углеводородные взрывоопасные среды, - инертным газом.Пневматические испытания вновь построенных трубопроводов с рабочим давлением выше 11,8 МПа не разрешаются.

145. Проведение пневматических испытаний каких вновь построенных промысловых трубопроводов запрещается?
1. С рабочим давлением выше 11,8 МПа.
2. С рабочим давлением выше 9,8 МПа.

3. С рабочим давлением выше 8,8 МПа.

4. С рабочим давлением выше 10,8 МПа.

Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 № 534 п. 906. Пневматические испытания трубопроводов должны проводиться воздухом или инертным газом, пневматические испытания трубопроводов, ранее транспортировавших углеводородные взрывоопасные среды, - инертным газом. Пневматические испытания вновь построенных трубопроводов с рабочим давлением выше 11,8 МПа не разрешаются.

146. Кому должна быть передана информация о возможном развитии опасных факторов при обнаружении повреждения промысловых трубопроводов или утечки продукции, угрожающих объектам, зданиям и сооружениям, эксплуатируемым иными организациями, и окружающей среде?
1. Соответствующим органам власти и управлениям.
2. Организациям-владельцам указанных объектов.
3. Аварийно-спасательным формированиям.

4. Проектной организации.

Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 № 534 п. 942. При обнаружении повреждения ПТ или утечки продукции, угрожающих объектам, зданиям и сооружениям, эксплуатируемым иными организациями, и окружающей среде, информация о возможном развитии опасных факторов должна быть передана диспетчерской службой организации, эксплуатирующей ПТ, организациям-владельцам указанных объектов, а также соответствующим органам власти и управлениям.

147. С какой периодичностью эксплуатирующая организация обязана формировать графики выполнения работ по ревизии промысловых трубопроводов?
1. Ежегодно .
2. Ежеквартально.

3. Ежемесячно.

4. Раз в 6 месяцев.

Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 № 534 п. 961. Эксплуатирующая организация обязана ежегодно формировать графики выполнения работ по ревизии ПТ.

148. Что из перечисленного должно выполняться при обследовании подводных переходов промыслового трубопровода (ПТ)?
1. Толькоосмотр защитного кожуха.

2. Только определение положения ПТ (визуальный осмотр), наличия и величины оголений, провисов.

3. Только проверка на соответствие проектной, исполнительной и эксплуатационной документации на ПТ.

4. Все перечисленное .
Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 № 534 п. 976. При обследовании подводных переходов ПТ должны выполняться: проверка на соответствие проектной, исполнительной и эксплуатационной документации на ПТ; контроль состояния берегоукреплений (при их наличии) и знаков безопасности (для судоходных рек проверяется состояние знака "Якорь не бросать"); определение наличия (отсутствия) утечек транспортируемой среды; определение положения ПТ (визуальный осмотр), наличия и величины оголений, провисов; проведение ультразвуковой толщинометрии в месте проведения неразрушающего контроля в пределах границ подводного перехода ПТ; осмотр защитного кожуха.

149. В течение какого времени каждый ресивер системы сжатого воздуха должен обеспечивать запас воздуха для работы всех средств измерений, регулирующих устройств и средств автоматики?
1. В течение не менее одного часа.
2. В течение не менее 10 минут.

3. В течение не менее двух часов.

4. В течение не менее 30 минут.

Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 № 534 п. 567. Система сжатого воздуха должна иметь рабочий и резервный ресиверы. Каждый ресивер должен обеспечивать запас сжатого воздуха для работы всех средств измерений, регулирующих устройств и средств автоматики в течение не менее одного часа.

150. Кем из перечисленных лиц может выполняться общая координация ремонтных работ на объекте, где ремонтные работы производятся заказчиком и несколькими подрядными организациями?
1. Лицом, назначенным руководителем эксплуатирующей организации (филиала организации).

2. Лицом, назначенным уполномоченным заместителем руководителя эксплуатирующей организации (филиала организации).

3. Любым из перечисленных лиц .
Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 № 528 п. 111. На объекте, где ремонтные работы производятся несколькими подрядными организациями и заказчиком, общая координация ремонтных работ осуществляется лицом, назначенным руководителем эксплуатирующей организации (филиала организации) или его уполномоченным заместителем.

151. В каких случаях допускается проводить газоопасные работы, выполняемые по наряду-допуску?
1. Во всех перечисленных случаях .
2. В выходные и праздничные дни в присутствии представителя ПАСС(Ф) или аттестованных представителей аварийно-спасательных служб (формирований) для объектов магистрального трубопроводного транспорта и подземных хранилищ газа, с уведомлением лиц, согласовавших наряд-допуск.

3. В рабочие дни в дневное время (дневную рабочую смену).

4. В темное время суток (вечернюю и ночную рабочую смену) по письменному разрешению лица, утвердившего наряд-допуск на проведение газоопасных работ в случае, если работы являются неотложными.

Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 № 528 п. 18. Газоопасные работы, выполняемые по наряду-допуску на проведение газоопасных работ, должны проводиться в рабочие дни в дневное время (дневную рабочую смену). Не допускается проведение газоопасных работ в ночное время и во время грозы. По письменному разрешению лица, утвердившего наряд-допуск на проведение газоопасных работ, допускается проведение неотложных газоопасных работ в темное время суток (вечернюю и ночную рабочую смену), а также в выходные и праздничные дни в присутствии представителя ПАСС(Ф) или аттестованных представителей аварийно-спасательных служб (формирований) для объектов магистрального трубопроводного транспорта и подземных хранилищ газа, с уведомлением лиц, согласовавших наряд-допуск.

152. Что из перечисленного допустимо при оформлении наряда-допуска на проведение газоопасных работ?
1. Заполнение наряда-допуска на проведение газоопасных работ с использованием персонального компьютера.
2. Подписи ответственных лиц с использованием факсимиле и их ксерокопии.

3. Заполнение наряда-допуска на проведение газоопасных работ карандашом.

4. Исправления в тексте наряда-допуска на проведение газоопасных работ.

Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 № 528 п. 24. Допускается оформление и регистрация наряда-допуска на проведение газоопасных работ в виде электронного документа. При этом должна быть исключена возможность несанкционированного изменения информации в наряде-допуске, а также обеспечены условия хранения наряда-допуска в течение одного года со дня его закрытия.

153. Какие требования из перечисленных, предъявляемые к исполнителям газоопасных работ, указаны неверно?
1. Все перечисленные требования указаны верно.
2. Прошедшие обучение приемам и методам проведения работ.

3. Прошедшие медицинский осмотр в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

4. Не моложе 18 лет.

Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 № 528 п. 6. К газоопасным, огневым и ремонтным работам допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие медицинский осмотр в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и обучение приемам и методам проведения работ.

154. Кем должны определяться критерии предельных состояний и критерии вывода из эксплуатации технических устройств?
1. Определяются изготовителем и вносятся в эксплуатационную документацию изготовителя или разработчика технического устройства.
2. Определяются научно-исследовательской организацией на основании диагностирования.

3. Определяются эксплуатирующей организацией или ее структурным подразделением на основании диагностирования.

4. Определяются Ростехнадзором или его территориальным органом на основании экспертизы промышленной безопасности.

Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 № 534 п. 130. Критерии предельных состояний и критерии вывода из эксплуатации определяются изготовителем и вносятся в эксплуатационную документацию изготовителя или разработчика технического устройства.

155. О чем должно опрашивать лицо, ответственное за проведение газоопасных работ, каждого исполнителя перед началом проведения газоопасных работ?
1. О самочувствии .
2. О наличии медицинских противопоказаний к работе.

3. О знании правил оказания первой медицинской помощи.

4. О знании персональных действий при пожаре.

Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 № 528 п. 38. Перед началом проведения газоопасных работ проводится опрос каждого исполнителя о самочувствии. Не допускается привлекать к выполнению газоопасных работ лиц, заявивших о недомогании.

156. В каком случае разрешено входить в газоопасное место при проведении газоопасных работ?
1. Только с разрешения лица, ответственного за осуществление производственного контроля, в средствах защиты органов дыхания.

2. Только с разрешения лица, ответственного за проведение работ, и в средствах индивидуальной защиты, надетых за пределами опасной зоны.
3. Только с разрешения лиц, ответственных за подготовку и проведение работ, и с инструментом, исключающим возможность искрообразования.

4. Только с разрешения представителя газоспасательной службы и при обеспечении принудительного воздухообмена для безопасного ведения работ в газоопасном месте.

Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 № 528 п. 40. Входить в газоопасное место можно только с разрешения лица, ответственного за проведение работ, и в средствах индивидуальной защиты, надетых за пределами опасной зоны.

157. В присутствии каких должностных лиц должна начинаться газоопасная работа?
1. В присутствии лица, ответственного запроведение работ.
2. В присутствии главного инженера и начальника службы охраны труда.

3. В присутствии технического руководителя организации и начальника смены.

4. В присутствии начальника цеха и лица, ответственного за проведение подготовительных работ.

Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 № 528 п. 41. Работа должна начинаться в присутствии лица, ответственного за проведение работ. Постоянное присутствие лица, ответственного за проведение работ, представителя ПАСС(Ф) на месте работ и периодичность осуществления ими контроля за выполнением работ определяется нарядом-допуском на проведение газоопасных работ с учетом характера выполняемой работы.

158. Что из перечисленного нужно выполнить в случае отсутствия зрительной связи между работающим и наблюдающим в процессе проведения газоопасных работ внутри емкостей?
1. Увеличить число наблюдающих и работающих.

2. Предусмотреть дополнительное освещение внутри емкости.

3. Работающему снять маску фильтрующего противогаза и продолжить работу.

4. Установить систему подачи условных сигналов.
Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 № 528 п. 51. При отсутствии зрительной связи между работающим и наблюдающим должна быть установлена система подачи условных сигналов.

159. Что из перечисленного следует применять во время проведения газоопасных работ, при которых возможно выделение взрывоопасных веществ в зоне проведения работ?
1. Обувь, исключающую возможность искрообразования.

2. Все перечисленное .
3. Инструмент из материала, исключающего возможность искрообразования.

4. Переносные светильники во взрывозащищенном исполнении, соответствующие по исполнению категории и группе взрывоопасной смеси.

5. Средства связи во взрывозащищенном исполнении.

160. В течение какого времени действителен наряд-допуск на проведение огневых работ в случае, если огневые работы выполняются в составе плановых ремонтных работ объекта?
1. До окончания работ на всем объекте.

2. В течение одной смены с ежедневным продлением не более чем на одну рабочую смену.

3. По решению руководителя структурного подразделения, на объекте которого выполняются огневые работы.

4. На протяжении всего периода проведения ремонтных работ с ежедневным продлением не более чем на одну рабочую смену.
Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 № 528 п. 106. В случае если газоопасные работы выполняются в составе плановых ремонтных работ объекта, то наряд-допуск на их выполнение выдается на весь период проведения ремонтных работ с ежедневным продлением не более чем на одну рабочую смену.

161. Кто согласовывает планы мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий?
1. Руководитель (заместитель руководителей, в должностные обязанности которых входит согласование планов мероприятий) профессиональных аварийно-спасательных служб.
2. Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.

3. Руководитель (заместитель руководителей, в должностные обязанности которых входит согласование планов мероприятий) профессиональных аварийно-спасательных формирований, которые привлекаются для локализации и ликвидации последствий аварий на объекте.
4. Ростехнадзор.

Постановление Правительства РФ от 15.09.20 N 1437

 п. 9. Планы мероприятий согласовываются руководителями (заместителями руководителей, в должностные обязанности которых входит согласование планов мероприятий) профессиональных аварийно-спасательных служб или профессиональных аварийно-спасательных формирований, которые привлекаются для локализации и ликвидации последствий аварий на объекте.

162. Какая информация не содержится в общем разделе плана мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах?
1. Характеристика объекта, в отношении которого разрабатывается план мероприятий.

2. Порядок действий в случае аварии на объекте в соответствии с требованиями, установленными федеральными нормами и правилами в области промышленной безопасности.
3. Сценарии наиболее вероятных аварий и наиболее опасных по последствиям аварий.

4. Характеристики аварийности, присущие объектам, в отношении которых разрабатывается план мероприятий, и травматизма на таких объектах.

Постановление № 730 п. 12. Общие разделы плана мероприятий содержат: а) характеристику объектов, в отношении которых разрабатывается план мероприятий; б) возможные сценарии возникновения и развития аварий на объектах, а также источники (места) возникновения аварий; в) характеристики аварийности, присущие объектам, в отношении которых разрабатывается план мероприятий, и травматизма на таких объектах.

163. Какая продолжительность действия планов мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий для объектов III класса опасности (за исключением объектов, на которых ведутся горные работы)?
1. 1 год.

2. 3 года.

3. 2 года.

4. 5 лет .
Постановление Правительства РФ от 15.09.20 N 1437 п. 5. Сроки действия планов мероприятий составляют: а) для шахт угольных и объектов, на которых ведутся горные работы в подземных условиях, - 6 месяцев; б) для объектов, на которых ведутся открытые горные работы, - 1 год; в) для объектов I, II и III классов опасности (за исключением объектов, указанных в подпунктах "а" и "б" настоящего пункта) - 5 лет. Срок действия пересмотренного плана мероприятий соответствует срокам, указанным в подпунктах "а" - "в" настоящего пункта.

164. Какая продолжительность действия планов мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий для объектов I класса опасности (за исключением объектов, на которых ведутся горные работы)?
1. 2 года.

2. 3 года.

3. Определяются руководством объекта.

4. 5 лет .
Постановление Правительства РФ от 15.09.20 N 1437 п. 5. Сроки действия планов мероприятий составляют: а) для шахт угольных и объектов, на которых ведутся горные работы в подземных условиях, - 6 месяцев; б) для объектов, на которых ведутся открытые горные работы, - 1 год; в) для объектов I, II и III классов опасности (за исключением объектов, указанных в подпунктах "а" и "б" настоящего пункта) - 5 лет. Срок действия пересмотренного плана мероприятий соответствует срокам, указанным в подпунктах "а" - "в" настоящего пункта.

165. Какая продолжительность действия планов мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий для объектов II класса опасности (за исключением объектов, на которых ведутся горные работы)?
1. 2 года.

2. 5 лет .
3. 3 года.

4. 1 год.

Постановление Правительства РФ от 15.09.20 N 1437 п. 5. Сроки действия планов мероприятий составляют: а) для шахт угольных и объектов, на которых ведутся горные работы в подземных условиях, - 6 месяцев; б) для объектов, на которых ведутся открытые горные работы, - 1 год; в) для объектов I, II и III классов опасности (за исключением объектов, указанных в подпунктах "а" и "б" настоящего пункта) - 5 лет. Срок действия пересмотренного плана мероприятий соответствует срокам, указанным в подпунктах "а" - "в" настоящего пункта.

166. В течение какого временного диапазона могут быть пересмотрены планы мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий после внесения изменений в системы управления технологическими процессами на объекте?
1. Не позднее 30 календарных дней .
2. Не позднее двух недель.

3. Не позднее 15 календарных дней.

4. По предписанию территориального органа Ростехнадзора.

Постановление Правительства РФ от 15.09.20 N 1437 п. 7. Планы мероприятий пересматриваются: а) не менее чем за 15 календарных дней до истечения срока действия предыдущего плана мероприятий; б) не позднее 30 календарных дней после: реконструкции, технического перевооружения объекта или внесения изменений в технологию производства; внесения изменений в системы управления технологическими процессами на объекте; изменения сведений, содержащихся в общих или специальных разделах плана мероприятий; в) на основании выводов, указанных в акте технического расследования причин аварий на объекте; г) по предписанию федерального органа исполнительной власти в области промышленной безопасности или его территориального органа в случае выявления несоответствия сведений, содержащихся в плане мероприятий, сведениям, полученным в ходе осуществления федерального государственного надзора в области промышленной безопасности; д) на основании предостережения федерального органа исполнительной власти в области промышленной безопасности или его территориального органа о недопустимости нарушения обязательных требований промышленной безопасности в случае выявления указанными органами новых факторов риска по результатам технического расследования причин аварий на иных аналогичных объектах.

167. Кто вправе утверждать планы мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах?
1. Руководители (заместители руководителей) организаций, эксплуатирующих объекты.
2. Инспекторы Ростехнадзора.

3. Руководители обособленных подразделений юридических лиц (в случаях, предусмотренных положениями о таких обособленных подразделениях).
4. Руководители профессиональных аварийно-спасательных служб или профессиональных аварийно-спасательных формирований.

Постановление Правительства РФ от 15.09.20 N 1437 п. 8. Планы мероприятий утверждаются руководителями (заместителями руководителей) организаций, эксплуатирующих объекты, либо руководителями обособленных подразделений юридических лиц (в случаях, предусмотренных положениями о таких обособленных подразделениях).

168. В отношении каких объектов должны быть разработаны планы мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасном производственном объекте (ОПО)?
1. В отношении ОПО, указанных в пункте 2 статьи 10 Федерального закона "О промышленной безопасности опасных производственных объектов".
2. В отношении всех ОПО без исключения.

3. Только в отношении ОПО I, II и III классов опасности.

4. Только в отношении ОПО I и II классов опасности.

Постановление Правительства РФ от 15.09.20 N 1437 п. 3. Планы мероприятий разрабатываются для опасных производственных объектов, указанных в пункте 2 статьи 10 Федерального закона "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" (далее - объекты).

169. При каких условиях эксплуатирующая организация вправе разрабатывать единый план мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах на несколько опасных объектов?
1. В случае если это регламентировано внутренней документацией организации.

2. План мероприятий разрабатывается на каждый опасный объект отдельно.

3. В случае если объекты зарегистрированы в государственном реестре опасных производственных объектов.

4. В случае если 2 и более объектов, эксплуатируемых одной организацией, расположены на одном земельном участке или на смежных земельных участках.
Постановление Правительства РФ от 15.09.20 N 1437 п. 6. В случае если в отношении расположенных на одном земельном участке или на смежных земельных участках 2 и более объектов, эксплуатируемых одной организацией, для которых пунктом 5 настоящего Положения установлены различные сроки действия планов мероприятий, разрабатывается единый план мероприятий, срок его действия устанавливается равным наименьшему сроку, предусмотренному указанным пунктом в отношении этих объектов.

170. Какое количество планов мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах необходимо разработать в случае если 2 и более объектов, эксплуатируемых одной организацией, расположены на одном земельном участке или на смежных земельных участках?
1. Разрабатывается один план мероприятий для объектов, расположенных на одном участке, и несколько дляобъектов на смежных участках.

2. Разрабатываются планы мероприятий для каждого объекта отдельно.

3. Разрабатывается единый план мероприятий для двух и более объектов.
4. Разрабатывается единый план мероприятий только для объектов, находящихся на расстоянии менее 100 м друг от друга.

Постановление Правительства РФ от 15.09.20 N 1437 п. 6. В случае если в отношении расположенных на одном земельном участке или на смежных земельных участках 2 и более объектов, для которых пунктом 5 настоящего Положения установлены различные сроки действия планов мероприятий, разрабатывается единый план мероприятий, срок его действия устанавливается равным наименьшему сроку, предусмотренному указанным пунктом в отношении этих объектов.

171. Какие из перечисленных сведений не содержатся в общем разделе плана мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасном производственном объекте?
1. Количество сил и средств, используемых для локализации и ликвидации последствий аварий на объекте, и их соответствие задачам по локализации и ликвидации последствий аварий.

2. Сценарии наиболее вероятных аварий и наиболее опасных по последствиям аварий.

3. Действия производственного персонала и аварийно-спасательных служб (формирований) по локализации и ликвидации аварийных ситуаций.

4. Результаты расчета риска возникновения аварий на опасном производственном объекте.
Постановление № 730 п. 12. Общие разделы плана мероприятий содержат: а) характеристику объектов, в отношении которых разрабатывается план мероприятий; б) возможные сценарии возникновения и развития аварий на объектах, а также источники (места) возникновения аварий; в) характеристики аварийности, присущие объектам, в отношении которых разрабатывается план мероприятий, и травматизма на таких объектах.

172. Какой устанавливается срок действия для единого плана мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах, расположенных на одном земельном участке или на смежных земельных участках?
1. 3 года.

2. Наименьший срок, предусмотренный для этих объектов.
3. 5 лет.

4. Наибольший срок, предусмотренный для этих объектов.

Постановление Правительства РФ от 15.09.20 N 1437 п. 6. В случае если в отношении расположенных на одном земельном участке или на смежных земельных участках 2 и более объектов, эксплуатируемых одной организацией, для которых пунктом 5 настоящего Положения установлены различные сроки действия планов мероприятий, разрабатывается единый план мероприятий, срок его действия устанавливается равным наименьшему сроку, предусмотренному указанным пунктом в отношении этих объектов.

173. К какой группе относятся газоопасные работы, выполняемые без оформления наряда-допуска?
1. К группе работ средней степени опасности.

2. К I группе.

3. К II группе .
4. К группе работ высокой степени опасности.

Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 № 528 п. 12. В зависимости от степени опасности газоопасные работы подразделяются на группы: I - проводимые с оформлением наряда-допуска на проведение газоопасных работ; II - проводимые без оформления наряда-допуска на проведение газоопасных работ, но с обязательной регистрацией таких работ перед их началом в журнале учета газоопасных работ, проводимых без оформления наряда-допуска.

174. С какой периодичностью пересматривается и переутверждается перечень газоопасных работ?
1. Не реже одного раза в полгода.

2. Не реже одного раза в 5 лет.

3. Не реже одного раза в 2 года.

4. Не реже одного раза в год.
Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 № 528 п. 16. Перечень газоопасных работ должен быть утвержден руководителем эксплуатирующей организации или его уполномоченным заместителем, либо руководителем филиала или его уполномоченным заместителем. Перечень газоопасных работ следует пересматривать и переутверждать в сроки, определенные внутренними документами эксплуатирующей организации, но не реже одного раза в год, а также при изменении технологического процесса и технологической схемы производства.

175. На содержание каких из перечисленных веществ проводится лабораторный или экспресс-анализ воздушной среды для оценки качества выполнения подготовительных мероприятий перед началом проведения газоопасной работы с записью результатов в наряде-допуске?
1. На содержание кислорода (в закрытых помещениях, внутри емкостей (аппаратов), котлованах) и опасных веществ, указанных в перечне газоопасных работ, согласно месту и характеру работы.
2. На содержание кислорода, пыли, бензапирена, фенола, а также взрывопожароопасных веществ.

3. На содержание кислорода, водорода, азота, а также вредных веществ.

Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 № 528 п. 31. Для оценки качества выполнения подготовительных мероприятий перед началом проведения газоопасной работы следует провести лабораторный или экспресс-анализ воздушной среды на содержание кислорода (в закрытых помещениях, внутри емкостей (аппаратов), котлованах) и опасных веществ, указанных в перечне газоопасных работ, согласно месту и характеру работы, с записью результатов в наряде-допуске на проведение газоопасных работ.

176. Какие из перечисленных документов подлежат ежегодному пересмотру?
1. Графики технического обслуживания, диагностирования и ремонта промыслового трубопровода.
2. План мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий.

3. Журнал осмотров или вахтенный журнал.

4. Технологические схемы.

Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 № 534 п. 883. Ежегодному пересмотру подлежат: графики технического обслуживания, диагностирования и ремонта ПТ; графики осмотров линейной части (включая переходы) ПТ; планируемые объемы ремонтных работ на ПТ; перечень объектов ПТ, выведенных из эксплуатации; перечень ПТ, подлежащих консервации и ликвидации.

177. Кто из перечисленных лиц осуществляет подготовку объекта к проведению на нем огневых работ?
1. Правилами не регламентируется.

2. Работники, осуществляющие эксплуатацию объекта.
3. Работники подрядной организации.

4. Работники, указанные в наряде-допуске.

Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 № 528 п. 84. Подготовку объекта к проведению на нем огневых работ выполняют работники, осуществляющие эксплуатацию объекта, под руководством лица, ответственного за подготовку, в том числе при выполнении огневых работ подрядными организациями.

