Таблица 2 – Оценка профессиональных рисков для водителя

| № | Выявленная опасность | Вероятность | Тяжесть | Уровень риска | Меры по снижению |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дорожно-транспортное происшествие с тяжёлыми травмами | Средняя | Высокая (инвалидность, летальный исход) | Высокий | Проведение предрейсовых и послерейсовых медосмотров, контроль режима труда и отдыха, обучение безопасному вождению, соблюдение скоростного режима, обеспечение исправности автомобиля (особенно тормозной системы, рулевого управления, ремней безопасности) |
| 2 | Развитие профессиональных заболеваний опорно-двигательного аппарата (остеохондроз, радикулит) | Высокая | Средняя (длительное лечение, временная нетрудоспособность) | Средний | Оборудование рабочего места водителя эргономичным креслом с виброгашением, регламентированные перерывы для разминки через каждые 2 часа, проведение периодических медосмотров, профилактическая гимнастика |
| 3 | Переутомление и снижение концентрации внимания из-за длительного нахождения за рулём, стрессовых ситуаций на дороге | Высокая | Средняя (повышенный риск ДТП, снижение работоспособности) | Средний | Соблюдение режима труда и отдыха (не более 8–10 часов за рулём, обязательный отдых 15 минут через каждые 4,5 часа), организация психологической разгрузки, контроль путевых листов, использование систем видеонаблюдения и контроля усталости |
| 4 | ¦ Воздействие вредных веществ (выхлопные газы, пары топлива) | Средняя | Низкая (хронические заболевания органов дыхания) | Низкий | Регулярная проверка герметичности выхлопной системы, использование систем нейтрализации отработавших газов, проветривание кабины, обеспечение питьевой водой |
| 5 | Падение при посадке в автомобиль или высадке из него (особенно в гололёд, дождь) | Средняя | Средняя (ушибы, переломы) | Средний | Поддержание чистоты и состояния ступенек и площадок для посадки, установка поручней, обработка противоскользящими составами в зимний период, выдача нескользящей обуви |